| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Bezvadu tīkla piekļuves punktu piegāde” (identifikācijas Nr. T.I.4) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2022.gada 24.janvāris plkst. 14.00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma sektora nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas speciāliste Inga Lutere, tālr.67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Informācijas tehnoloģijas daļas vadītājs Raimonds Arājs, mob. tālr. 22007717, e-pasta adrese: raimonds.arajs@rigasudens.lv. |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 24.janvāra plkst.14.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Bezvadu tīkla piekļuves punktu piegāde SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumu.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preces piegādi uz Z.A.Meierovica bulvāri 1, Rīgā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts uzaicinājumā un tā pielikumos norādītajām prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

PIELIKUMĀ:

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums uz 4 (četrām) lapām.

Pielikums

2022.gada ___.___________

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Bezvadu tīkla piekļuves punktu piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā  minēto.

1. Pretendents piedāvā nodrošināt  Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:

- Tehniskā specifikācija

| Nr. | Iekārtas nosaukums |
| --- | --- |
| 1 | Bezvadu tīkla piekļuves punkts (wifi access point) Ruckus ZoneFlex R350 vai līdzvērtīgs |
|  | Minimālās prasības |
| 1.1 | Iekārtai jāatbalsta Pasūtītāja rīcībā esošais bezvadu tīkla virtuālais kontrolieris Ruckus Virtual SmartZone (vSZ), kurā iekārtu ir plānots pārvaldīt. |
| 1.2 | Atbalstītie Wi-Fi standarti - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 1.3 | Atbalstītie diapazoni - 2.4GHz un 5GHz |
| 1.4 | Antenas - Automātiski pieskaņojama antenu sistēma, kura nodrošina vienlaicīgi MIMO darbību - 2x2 SU-MIMO un 2x2 MU-MIMO. BeamFlex+ adaptīvo antenu atbalsts. |
| 1.5 | Iebūvētie radio moduļi. Divi - 2x2:2 (2.4GHz) un 2x2:2 (5GHz) diapazoniem, darbojas neatkarīgi. |
| 1.6 | Drošības protokolu atbalsts – WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, 802.11i, Dynamic PSK un WIPS/WIDS. |
| 1.7 | Atbalstītās Wi-Fi funkcijas - Hotspot, Hotspot 2.0, Captive Portal, WISPr, WMM, Power Save, Tx Beamforming, LDPC, STBC, 802.11r/k/v |
| 1.8 | Klientu skaits – vismaz 255 klienti uz vienu AP. |
| 1.9 | Bezvadu tīklu skaits - vismaz 15 vienlaicīgie SSID uz vienu AP. |
| 1.10 | LAN pieslēgumi - vismaz viens 1GbE RJ-45 ports. |
| 1.11 | USB pieslēgumi - vismaz viens USB 2.0 port, Type A |
| 1.12 | Barošana - AP darbojās pie maksimālās slodzes no PoE, kā arī lokāla barošanas bloka pieslēgšanas iespēja |
| 1.13 | Izpildījums - lietošanai telpās |
| 1.14 | Darba temperatūra intervāls - vismaz no 00C līdz + 400 C |
| 1.15 | Standartu atbalsts - IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1x autentifikācija IEEE 802.11i, IPv4, IPv6 |
| 1.16 | QoS atbalsts |
| 1.17 | Mesh režīma atbalsts - Mesh režīma atbalsts ar iespēju veidot mesh izmantojot 5 GHz radiomoduli, vienlaicīgi nodrošinot klientu piekļuvi 2,4 un 5 GHz diapazonos. |
| 1.18 | Kontrolieru platformu atbalsts - SmartZone, ZoneDirector, Unleashed, Stanalone, Cloud. |
| 1.19 | Sertifikācijas - Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n, ac; Wi-Fi CERTIFIED 6™; WPA3™-Enterprise, Personal |
|  | Citas prasības: |
| 1.20 | Visām iekārtām jāatbilst CE elektrodrošības prasībām |
| 1.21 | Komplektā iekļauti nepieciešamie stiprinājumi |
| 1.22 | Bezvadu tīkla iekārtu programmatūras atbalsts - vismaz 3 gadi programmatūras atbalsta ir iekļauts piedāvājumā. Šajā laikā tiek bez maksas nodrošināta pieeja ražotāja atbalsta dienestam un programmatūras jauninājumiem. |

| 2.23 | Komplektā iekļauta pārvaldības licence (AP management license for vSZ, 1 Ruckus AP access point (permanent) L09-0001-SG00) |
| --- | --- |

| Nr. | Iekārtas nosaukums |
| --- | --- |
| 2 | Bezvadu tīkla piekļuves punkts (wifi access point) Ruckus ZoneFlex R550 vai līdzvērtīgs |
|  | Minimālās prasības |
| 2.1 | Iekārtai jāatbalsta Pasūtītāja rīcībā esošais bezvadu tīkla virtuālais kontrolieris Ruckus Virtual SmartZone (vSZ), kurā iekārtu ir plānots pārvaldīt. |
| 2.2 | Atbalstītie Wi-Fi standarti - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 2.3 | Atbalstītie diapazoni - 2.4GHz un 5GHz |
| 2.4 | Antenas - Automātiski pieskaņojama antenu sistēma, kura nodrošina vienlaicīgi MIMO darbību - 2x2 SU-MIMO un 2x2 MU-MIMO. BeamFlex+ adaptīvo antenu atbalsts. |
| 2.5 | Iebūvētie radio moduļi. Divi - 2x2:2 (2.4GHz) un 2x2:2 (5GHz) diapazoniem, darbojas neatkarīgi. |
| 2.6 | Drošības protokolu atbalsts – WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, 802.11i, Dynamic PSK, OWE un WIPS/WIDS. |
| 2.7 | Atbalstītās Wi-Fi funkcijas - Hotspot, Hotspot 2.0, Captive Portal, WISPr, WMM, Power Save, Tx Beamforming, LDPC, STBC, 802.11r/k/v |
| 2.8 | Klientu skaits – vismaz 511 klienti uz vienu AP. |
| 2.9 | Bezvadu tīklu skaits - vismaz 30 vienlaicīgie SSID uz vienu AP. |
| 2.10 | LAN pieslēgumi - vismaz divi 1GbE RJ-45 porti |
| 2.11 | USB pieslēgumi - vismaz viens USB 2.0 port, Type A |
| 2.12 | Barošana - AP darbojās pie maksimālās slodzes no PoE+ atbilstoši 802.3af/at, kā arī lokāla barošanas bloka pieslēgšanas iespēja |
| 2.13 | Izpildījums - lietošanai telpās |
| 2.14 | Darba temperatūra intervāls - vismaz no 00C līdz + 500 C |
| 2.15 | Standartu atbalsts - IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1x autentifikācija IEEE 802.11i, IPv4, IPv6 |
| 2.16 | QoS atbalsts |
| 2.17 | Mesh režīma atbalsts - Mesh režīma atbalsts ar iespēju veidot mesh izmantojot 5 GHz radiomoduli, vienlaicīgi nodrošinot klientu piekļuvi 2,4 un 5 GHz diapazonos. |
| 2.18 | Kontrolieru platformu atbalsts - SmartZone, ZoneDirector, Unleashed, Stanalone, Cloud. |
| 2.19 | Sertifikācijas - Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n, ac; Wi-Fi CERTIFIED 6™; WPA3™-Enterprise, Personal |
|  | Citas prasības: |
| 2.20 | Visām iekārtām jāatbilst CE elektrodrošības prasībām |
| 2.21 | Komplektā iekļauti nepieciešamie stiprinājumi |
| 2.22 | Bezvadu tīkla iekārtu programmatūras atbalsts - vismaz 3 gadi programmatūras atbalsta ir iekļauts piedāvājumā. Šajā laikā tiek bez maksas nodrošināta pieeja ražotāja atbalsta dienestam un programmatūras jauninājumiem. |
| 2.23 | Komplektā iekļauta pārvaldības licence (AP management license for vSZ, 1 Ruckus AP access point (permanent) L09-0001-SG00) |

- Garantijas apkalpošanas prasības:

  - Piegādāto preču garantijas termiņam jābūt ne mazākam par 3 (trīs) gadiem, skaitot no preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas laikā iekārtu bojājumi, kas radušies ražotāja vai Pretendenta vainas dēļ, jānovērš bez maksas.

  - Ja nav iespējams veikt preces garantijas remontu, tad to jāaizstāj ar parametriem atbilstošu preci.

  - Pretendentam jānodrošina Palīdzības dienests, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 9.00 - 17:00 visā garantijas apkalpošanas perioda laikā.

  - Palīdzības dienestam jādrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu valsts valodā pa tālruni, e-pastu vai faksu, izpildes koordinēšanu un uzraudzību, Pasūtītāja informēšanu par pieteikumu izpildes gaitu.

  - Pretendentam 4 stundu laikā (darba dienās laikā no plkst. 9.00 - 17:00) jānodrošina apstiprinoša ziņojuma nosūtīšana uz Pasūtītāja norādīto e-pastu vai faksu par bojājuma pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts bojājuma pieteikuma saņemšanas datums un laiks.

- Citas prasības:

  - Iekārtu iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt tehniku tās transportēšanas laikā. Piegādātājam jānodrošina, lai visas iekārtas būtu jaunas, iepriekš nelietotas un tiktu piegādātas oriģinālā, neatplēstā rūpnīcas iepakojumā.

  - Iekārtām jābūt jaunām, iepriekš nelietotam, tajās nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes.

Finanšu piedāvājums

- Piedāvājam veikt Preču piegādi un garantijas apkalpošanu atbilstoši tirgus izpētes prasībām par šādām izmaksām EUR (bez PVN):

| - Nr. | - Vienības nosaukums | Skaits | Vienības cena (EUR bez PVN) | Summa (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezvadu tīkla piekļuves punkts Ruckus ZoneFlex R350 | 16 |  |  |
| 2 | Bezvadu tīkla piekļuves punkts Ruckus ZoneFlex R550 | 3 |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |

- Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Preces piegādes termiņš: <kalendāra dienas>.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

  - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.