| Uzaicinājuma apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvērēja piegāde” (identifikācijas Nr. T.I.36) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | 2022.gada 13.aprīlis, plkst.14:00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma sektora nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas speciāliste Inga Lutere, tālr. 67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Tehniskās daļas ĢISG Vecākais ģeodēzijas inženieris Viktors Meškovskis, tālr. 28377447 e-pasta adrese: viktors.meskovskis@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 13.aprīlim plkst.14.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvērēja piegāde SIA “Rīgas ūdens” Tehniskās daļas vajadzībām saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums saskaņā ar 1.pielikumu.

- Piedāvājumā jāpievieno preces specifikācija no ražotāja mājaslapas, kā arī jānorāda interneta adrese, kur to var lejupielādēt.

- Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar 2.pielikumu.

- Pretendenta apstiprināta dokumenta, kurš apliecina, ka pretendents ir piedāvāto preču ražotāja pārstāvis Latvijā.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts uzaicinājumā norādītajām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma cenu atsevišķā iepirkuma daļā.

PIELIKUMĀ:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām.

2.pielikums - Piedāvājuma veidne uz 2 (divām) lapām.

Pielikums Nr.1

Tehniska specifikācija – Tehniskais piedāvājums

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedzot piedāvājumu SIA “Rīgas ūdens” organizētajai tirgus izpētei “GNSS uztvērēja piegāde”, piedāvā nodrošināt GNSS uztvērēja piegādi saskaņā ar šādām prasībām:

| Tehniskā specifikācija Minimālas tehniskās un funkcionālās prasības |  |  | Pretendenta piedāvātās preces ražotājs un modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplekta daļa | 1. GNSS uztvērējs (roveris) un kontrolieris |  | Piedāvātās preces specifikācija (pretendents norāda piedāvātās preces tehnisko specifikāciju) |
| Mērījumu parametri | Procesora kanālu skaits | Jābūt ne mazāk par 800 paralēliem, universālas izsekošanas kanāliem |  |
|  | Satelītu signālu vienlaicīga uztveršana | Jāuztver GPS: L1 C/A, L1C,L1P, L2C, L2P(Y), L5 GLONASS: L1 L2 C/A, L1/L2 P, L3,L1P GALILEO: E1, E5a, E5b, AlTBOC,E6 BEIDOU: B1, B2,B3,ACEBOC QZSS:L1C/A,L1C,L2C,L5,L6 IRNSS:L5 SBAS: L1,L5 |  |
|  | Diferenciālie GNSS kodu mērījumi | DGPS mērījumu precizitātei jābūt ne sliktākai par: Horizontāli: 0.25m + 1ppm RMS Vertikāli:0.45m + 1ppm RMS |  |
|  | Static, RTK un Fast Static GNSS mērījumi | RTK (L1+L2) mērījumu precizitāte ne sliktāka par H: 5mm + 0.5ppm RMS V: 10mm + 0.5ppm RMS |  |
|  |  | Statisko mērījumu precizitāte ne sliktāka par H:3.0mm+0.5ppm RMS V:5.0mm+0.5ppm RMS |  |
|  |  | IMU sensora darbība 0º-60º |  |
| Fiziskie parametri | Svars | Uztvērēja svars ar bateriju RTK mērījumu veikšanai ne lielāks par 1.40 kg |  |
| Elektriskie parametri | Baterija | Darbības laiks ar baterijām ne mazāks par 10 stundām ar vienu uzlādi |  |
| Komunikācija un datu glabāšana | Porti | Mini usb ports datu izlādei |  |
|  |  | Seriālais ports GNSS uztvērēja pieslēgšanai kontrolierim |  |
|  |  | Iebūvēta Bluetooth bezvadu komunikācija |  |
|  | Datu glabāšana | iekšējā atmiņa pēcapstrādes datu uzglabāšanai ne mazāk par 6 GB |  |
|  | Pozicionēšana | Uztver RTK korekcijas vismaz RTCM v2.x, 3.x; CMR/CMR+ formātos |  |
| Izturības parametri | Darba temperatūra | No -40ºC līdz +65ºC |  |
|  | Triecienizturība | Jābūt izturīgam pret kritienu no 2m augstuma uz cietas virsmas |  |
|  | Aizsardzības klase | Aizsardzības klase ne zemāk par IP67 |  |
| Komplekta daļa | Citas komplekta daļas |  |  |
| Štoks | minimāli 2 metri ar iespēju to pagarināt līdz 5+ metri izmantojot 1metru garus uzskrūvējamus posmus |  |  |
| Kontroliera skavu turētājs | Jānodrošina kontroliera stiprināšanu pie štoka |  |  |
| Instrumenta pārnēsājamā kaste | Nodrošināt instrumenta daļu drošu pārvietošanu un aizsardzību |  |  |
| Citas norādes |  |  |  |
| Piedāvājumā jāpievieno Specifikācija no ražotāja mājaslapas, kā arī jānorāda interneta adrese, kur to var lejupielādēt. |  |  |  |
| Programmatūras atjauninājuma atbalsts. |  |  |  |
| Servisa pakalpojumu nodrošināšana. |  |  |  |
| Kontroliera ekrānam jābūt iespējai strādāt lietū. |  |  |  |
| Pēc instrumenta iegādes lūdzu nodrošināt apmācības ar iekārtu un programmatūru. |  |  |  |
| Gan GNSS uztvērējam, gan kontrolierim jābūt pilnībā savietojamiem ar robotizētu tahimetru. |  |  |  |

2.pielikums

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē

“Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvērēja piegāde”

2022.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvērēja piegāde” (turpmāk - Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt GNSS uztvērēja (turpmāk - Prece) piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Cena (iekļaujot pasūtītāja darbinieku apmācību), EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GNSS uztvērējs < piedāvātās preces ražotājs un modelis> | 1 komplekts (atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam) |  |
| PVN 21%: |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |

3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes termiņš: <dienu skaits>.

5. Apliecinām, ka:

5.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

5.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdemit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.