Apstiprināts

SIA “Rīgas ūdens”

iepirkuma komisijas 28.09.2022. sēdē

protokols Nr.2

Atklāta konkursa

“Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”

(identifikācijas Nr.RŪ-2022/188)

nolikuma grozījumi Nr.1

2022.gads

Atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/188, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

- Nolikuma 10.1.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne” izteikt pielikumā pievienotajā redakcijā (izmaiņas veiktas ar sarkanu krāsu).

- Nolikuma 12.pielikumu “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” izteikt šādā redakcijā (izmaiņas veiktas ar sarkanu krāsu):

12.pielikums

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Katras daļas tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., attiecīgi 1.1. vai 1.2. pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba uzdevumam, attiecīgi 11.1. vai 11.2.pielikumā pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam konkrētās iepirkumu daļas līguma izpildes termiņam.

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

  - Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem.

  - Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām vai materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai  atbilstības deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas.

Pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts 1.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Ražotājs | Ražotāja valsts | Piegādātājs | Marka | Tehniskie parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CEĻA DARBI |  |  |  |  |  |
| 1 | Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (AADTj, pievestā 3501-5000) 4cm |  |  |  |  |  |
| 2 | Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin (AADTj, smagie 1001-2000) 6cm |  |  |  |  |  |
| 3 | Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base (AADTj,smagie 1001-2000) 10cm |  |  |  |  |  |
| 4 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 magmatisko iežu šķembas 12 cm |  |  |  |  |  |
| 5 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase 10cm |  |  |  |  |  |
| 6 | Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA≤35 N-II klase vai 0/63ps LA≤35 N-II klase 15cm |  |  |  |  |  |
| 7 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥100 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. 50cm |  |  |  |  |  |
|  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI |  |  |  |  |  |
| 6 | PP polipropilēna dubultsienu kanalizācijas uzmavu caurules Evopipe Gigapipe vai ekvivalents, ar blīvgumiju, DN/ID1000, iebūves klase SN16 montāža tranšejā. |  |  |  |  |  |
| 7 | Dzelzsbetona skataka DN3000 (K1-2) komplektā ar pamatni, pārsedzi, augstuma regulēšanas grēdzeniem. Ar dubulto hidroizolāciju. LVS EN 15383 vai LVS EN 1917. Skataku kāpšļi LVS EN 13101. |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

      - Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā.

      - Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

      - Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.

Pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts 2.iepirkuma daļai “Sadzīves kanalizācijas izbūve, komercapbūves ēku jaunbūvei,  Juglas ielā 95, Rīga”

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Ražotājs | Ražotāja valsts | Piegādātājs | Marka | Tehniskie parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŪDENSVADA TĪKLI |  |  |  |  |  |
| 1 | PE100-RC SDR17 PN10 caurule OD225mm, izbūve ar dziļumu H=1,8-2,5m, balstu izbūve |  |  |  |  |  |
|  | Ūdensvada noslēgarmatūra un veidgabali |  |  |  |  |  |
| 2 | PE īscaurule ar atloku OD225/200mm |  |  |  |  |  |
| 3 | Brīvais atloks OD225/200mm |  |  |  |  |  |
| 4 | EM gala noslēgs, OD225mm |  |  |  |  |  |
| 5 | PE īscaurule ar atloku OD355/355mm |  |  |  |  |  |
| 6 | Brīvais atloks OD355/355mm |  |  |  |  |  |
| 7 | Izjaucams atloku savienojums, DN200mm |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaļamā ķeta DCI PN10 trejgabals DN350/200mm ar atlokiem |  |  |  |  |  |
| 9 | Pazemes tipa aizbīdnis ar atloku, kātu un kapi, kas atbilst EN 124:2002 ar minimālo iekšējo diametru 140mm, DN200mm |  |  |  |  |  |
|  | CEĻA DARBI |  |  |  |  |  |
| 10 | Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (AADTj, pievestā 1501-3500) 4cm |  |  |  |  |  |
| 11 | Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin (AADTj, kravas 501-1000), 6 cm; |  |  |  |  |  |
| 12 | Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base (AADTj,kravas 501-1000), 8 cm; |  |  |  |  |  |
| 13 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase, 10 cm; |  |  |  |  |  |
| 14 | Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA≤40 N-III klase vai 0/45 LA≤40 N-III klase, 15cm |  |  |  |  |  |
| 15 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥90 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. 40cm |  |  |  |  |  |
| 16 | Betona brauktuves bruģis (analogs esošam), ar šķeļamības stiprību ≥3.6, ūdens absorbciju ≤6 un salumkusumizturību ≤1.0, 8 cm |  |  |  |  |  |
| 17 | Šķembu frakcija 2-5 vai 2-8 mm. LA ≤30 GC85/20;C90/1;f2, 4cm |  |  |  |  |  |
| 18 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase., 20 cm |  |  |  |  |  |
| 19 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1. 30cm |  |  |  |  |  |
| 20 | Ietves apmale 100x20x8cm |  |  |  |  |  |
|  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI |  |  |  |  |  |
| 21 | PP SN8 gludsienu cauruļvads ar uzmavu OD315mm, |  |  |  |  |  |
| 22 | Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase C30/37, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem un tekņu betonēšana. |  |  |  |  |  |
| 23 | Aizsargcaurule caurulei OD315mm šķērsojot dzelzsbetona skataku |  |  |  |  |  |
| 24 | PP SN8 aizbāznis, OD315mm |  |  |  |  |  |
| 25 | Kabeļu dalamā apvalkcaurule ∅160, 750N |  |  |  |  |  |
| 26 | Kabeļu aizsargcaurule ∅160, 750N |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā.

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām  prasībām.

Pielikumā: Nolikuma 10.1.pielikums “Finanšu piedāvājuma veidne” jaunā redakcijā (pievienots atsevišķā datnē).