Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma veidne

|  | Piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmas tehniskās prasības: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iekārtas prasības: | Skaits: | Aizpilda Pretendents, norādot iekārtas tehniskos rādītājus, kā arī iekārtas ražotāju un modeli: |
| 1 | Piekļuves kontrolieris | 1 |  |
| 1.1 | Kontrolieris paredzēts no 1 līdz 8 ieeju vadībai |  |  |
| 1.2 | Iekšējā atmiņa notikumu uzglabāšanai vismaz 2 Gb |  |  |
| 1.3 | Savienojuma interfeisi: RS485; Ethernet (10/100) BaseT(TCP/IP) |  |  |
| 1.4 | Vismaz 4 x RS485 pieslēgvietas karšu lasītajiem |  |  |
| 1.5 | Vismaz 8 releju izejas (1.25A, 30VDC) |  |  |
| 1.6 | Vismaz 8 kontrolējamas analogās ieejas |  |  |
| 1.7 | Aprīkojums: „Reset” poga, „Tamper” slēdzis, LCD ekrāns |  |  |
| 1.8 | Montāžas veids: DIN sliede |  |  |
| 1.9 | Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C |  |  |
| 1.10 | Barošana: robežās vismaz no 10 līdz 30 VDC |  |  |
| 1.11 | IP klase: vismaz IP30 |  |  |
| 1.12 | Integrējams esošajā ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V4.2 |  |  |
| 2 | Piekļuves kontrolieris | 1 |  |
| 2.1 | Kontrolieris paredzēts no 1 līdz vismaz 2 ieeju vadībai |  |  |
| 2.2 | Iekšējā atmiņa notikumu uzglabāšanai vismaz 2 Gb |  |  |
| 2.3 | Savienojuma interfeisi: Wiegand; Ethernet (10/100) BaseT(TCP/IP) |  |  |
| 2.4 | Vismaz 2 x Wiegand pieslēgvietas karšu lasītajiem |  |  |
| 2.5 | Vismaz 4 releju izejas (1.25A, 30VDC) |  |  |
| 2.6 | Aprīkojums: „Reset” poga, „Tamper” slēdzis, LCD ekrāns |  |  |
| 2.7 | Montāžas veids: DIN sliede |  |  |
| 2.8 | Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C |  |  |
| 2.9 | Barošana: robežās vismaz no 10 līdz 30 VDC |  |  |
| 2.10 | IP klase: vismaz IP30 |  |  |
| 2.11 | Integrējams esošajā ēkas kopējā pārvaldības sistēmā Bosch BIS V4.2 |  |  |
| 3 | Piekļuves kontroliera barošanas un bateriju uzlādes bloks | 2 |  |
| 3.1 | Darbības režīms: 12VDC (5A) |  |  |
| 3.2 | Bateriju lādēšana: Atbalsta 12 VDC/7Ah, 12 VDC/14Ah |  |  |
| 3.3 | Darbības funkcionalitāte: Aizsardzība pret pārspriegumu, aizsardzība pret baterijas pilnīgu izlādi, baterijas pārbaude ik pēc 6 minūtēm |  |  |
| 3.4 | Montāžas veids: DIN sliede |  |  |
| 3.5 | Darba temperatūra: robežās vismaz no +5°C līdz +40°C |  |  |
| 4 | Piekļuves kontroles elementu montāžas kārba | 2 |  |
| 4.1 | Elementu montāžas veids: Korpuss ar DIN montāžas sliedi |  |  |
| 4.2 | Aprīkojums: "Tamper" slēdzis, montāžas skrūves, enkuri, komplektā montāžas korpusa durvju slēdzene. |  |  |
| 5 | Piekļuves kontroles karšu nolasītājs | 2 |  |
| 5.1 | Pieslēguma veids: RS485 interfeiss |  |  |
| 5.2 | Nolasīšanas frekvence: 13.56 Mhz |  |  |
| 5.3 | Karšu lasīšanas formāts: iCLASS, MIFARE classic, MIFARE DESFire EV1 |  |  |
| 5.4 | Indikācijas: LED 3 statusa (pamata pazīmes : atļaut, aizliegt, kļūda) |  |  |
| 5.5 | Nolasīšanas distance: piekariņa vismaz 3 cm, kartes vismaz 6 cm |  |  |
| 5.6 | Montāžas tips: Virsapmetuma |  |  |
| 5.7 | Darba temperatūra: robežās vismaz no -25°C līdz +40°C |  |  |
| 5.8 | IP klase: vismaz IP55 iekštelpās un IP65 ārpus telpām |  |  |
| 5.9 | Barošana: 12 VDC |  |  |
| 6 | Piekļuves kontroles tālās distances karšu lasītājs | 2 |  |
| 6.1 | Pieslēguma veids: Wiegand interfeiss |  |  |
| 6.2 | Nolasīšanas frekvence: vismaz diapazonā no 865–868 MHz |  |  |
| 6.3 | Saziņas protokols: Wiegand, 64-bit |  |  |
| 6.4 | Nolasīšanas distance: vismaz līdz 12m |  |  |
| 6.5 | Darba temperatūra: robežās vismaz no -25°C līdz +40°C |  |  |
| 6.6 | IP klase: vismaz IP67 |  |  |
| 6.7 | IK klase: vismaz IK10 |  |  |
| 6.8 | Barošana: 12 VDC |  |  |
| 7 | Poga pieprasījums uz izeju | 2 |  |
| 8 | Akumulators | 4 |  |
| 8.1 | Kapacitāte: 12VDC, 7Ah |  |  |
| 9 | Durvju elektriskais sprūds metāla/koka durvīm | 2 |  |
| 9.1 | Darbības režīms: 12 un/vai 24 VDC |  |  |
| 9.2 | Izpildījums: Nerūsējošais tērauds |  |  |
| 9.3 | Izturība pret ielaušanos: vismaz 5500 N |  |  |
| 9.4 | Darba temperatūra: robežās vismaz no -15°C līdz +40°C |  |  |
| 10 | IP fiksēta “Dome” tipa kamera (nokomplektēta) | 7 |  |
| 10.1 | Tips: dienas/nakts IP kupola kamera ar augstu izšķirtspēju vismaz 4Mp (2688 x 1520) |  |  |
| 10.2 | Gaismas jūtība: Lietojuma bilde (F1.3) krāsainai vismaz 0.0078 lux, melnbaltai vismaz 0.0008 lux |  |  |
| 10.3 | Video kompresija: H.265; H.264; M-JPEG |  |  |
| 10.4 | Kodēšanas intervāls: vismaz līdz 60 IPS |  |  |
| 10.5 | Objektīvs: vismaz robežās no 4.4 līdz 10 mm (AVF) automātiksi varifokāls |  |  |
| 10.6 | Horizontālais skata leņķis: vismaz no 48° līdz 110° |  |  |
| 10.7 | Attālināt motorizēta regulēšana: PTRZ vai analogs |  |  |
| 10.8 | Motorizētā PTR diapazons: Pan: vismaz 0° līdz +360° Tilt: vismaz -3° līdz +81° Roll: vismaz -95° līdz +95% |  |  |
| 10.9 | Funkcionalitāte: Fona apgaismojuma kompensācija, inteliģenta automātiskā ekspozīcija, trauksmes iejas/izejas releji, privāto zonu maskēšanas funkcija, video kustības detektēšanas funkcija ar kamerā iebūvēto video analītiku (IVA), Ethernet RJ45 savienojums, atmiņas kartes ligzda, WDR (Wide Dynamic Range) atbalsts, kas ļauj redzēt detaļas vienlaicīgi spilgtās un tumšās zonās |  |  |
| 10.10 | Darba temperatūra: robežās vismaz no –25 °C līdz +50 °C |  |  |
| 10.11 | Barošana: Iebūvēta Power over Ethernet (turpmāk - PoE) IEEE 802.3af /802.3at Type 1 |  |  |
| 10.12 | Nakts redzamība: Starlight vai līdzvērtīga tehnoloģija |  |  |
| 10.13 | IP klase: vismaz IP66, vandālisma aizsardzības klase IK10 |  |  |
| 10.14 | Savietojamība: video novērošanas kamerām jābūt integrējamām esošajā kopējā drošības pārvaldības sistēmā BIS V4.2. |  |  |
| 11 | IP grozāmā “PTZ” tipa kamera (nokomplektēta) | 1 |  |
| 11.1 | Tips: dienas/nakts IP PTZ kamera ar izšķirtspēju vismaz 1080p Full HD (1920x1080) |  |  |
| 11.2 | Gaismas jūtība: Lietojuma bilde krāsainai vismaz 0.0186 lux, melnbaltai vismaz 0.004 lux |  |  |
| 11.3 | Nakts redzamība: Iebūvētais IS apgaismojums ar distanci vismaz līdz 180m |  |  |
| 11.4 | Video kompresija: H.265; H.264; M-JPEG |  |  |
| 11.5 | Kodēšanas intervāls: vismaz līdz 60 IPS |  |  |
| 11.6 | Objektīvs: vismaz robežās no 4.5 līdz 135 mm (AVF) automātiksi varifokāls un 30x tuvinājumu |  |  |
| 11.7 | Horizontālais skata leņķis: vismaz no 2.4° līdz 60.9° |  |  |
| 11.8 | Funkcionalitāte: Trauksmes iejas/izejas releji, privāto zonu maskēšanas funkcija, video kustības detektēšanas funkcija ar kamerā iebūvēto video analītiku (EVA), Ethernet RJ45 savienojums, atmiņas kartes ligzda, WDR (Wide Dynamic Range) atbalsts, kas ļauj redzēt detaļas vienlaicīgi spilgtās un tumšās zonās |  |  |
| 11.9 | Darba temperatūra: robežās vismaz no –25 °C līdz +50 °C |  |  |
| 11.10 | Barošana: Iebūvēta Power over Ethernet, IEEE 802.3at |  |  |
| 11.11 | Nakts redzamība: Starlight vai līdzvērtīga tehnoloģija |  |  |
| 11.12 | IP klase: vismaz IP66 |  |  |
| 11.13 | Savietojamība: video novērošanas kamerām jābūt integrējamām esošajā kopējā drošības pārvaldības sistēmā BIS V4.2. |  |  |
| 12 | Kameras sienas ārtelpu kronšteina stiprinājums | 8 |  |
| 12.1 | Kabeļu ievads caur kronšteinu |  |  |
| 13 | IP Videonovērošanas serveris ar video vadības sistēmu (programmatūra) | 1 |  |
| 13.1 | Izmērs: 2U 19'' skapja izpildījums |  |  |
| 13.2 | Procesors: Intel® Xeon® E-2226GE (12 MB Intel® Smart Cache, 3.40 GHz) vai ekvivalents |  |  |
| 13.3 | Operatīvā atmiņa: vismaz 16 GB (2x 8GB), DDR4-2666 |  |  |
| 13.4 | Tīkla karte: 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN porti (teamed) vai ekvivalents |  |  |
| 13.5 | Operētāju sistēmas disks: vismaz 2 x 240 GB SSD RAID-1 konfigurācijā |  |  |
| 13.6 | Arhivēšanas diski: vismaz 32 TB, 8x 4 TB SATA 7. 200 RPM 3.5“ RAID-5 slēgumā, arhivēšanai izmantojot iSCSi tehnoloģiju |  |  |
| 13.7 | SAS RAID karte: 12Gb/s, 8 porti |  |  |
| 13.8 | Barošanas bloks: vismaz 800 W |  |  |
| 13.9 | Preinstalēta: Operētāju sistēma Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard |  |  |
| 13.10 | Lokālā video vadības sistēma (programmatūra) jānodrošina: IP video novērošanas platformu, kas ietver pilnvērtīgu VMS (Video Management System), VRM (Video Recording Manager), video trauksmes apstrādi, trauksmes dalījumu prioritātes, sadalījumu grupās, Inteliģento video analītiku (IVA/EVA), vizualizāciju (kameru attēlošanu arhitektūras plānos), iespēju katrai kamerai atsevišķi konfigurēt video straumēšanu, ierakstīšanu un arhivēšanas parametru iestatīšanu, iespēju izvēlēties ierakstāmā attēla izšķirtspēju katrai kamerai individuāli, vienlaicīgu visu uz ekrāna esošo kameru skatīšanos tekošajā laikā, kā arī visas paātrinot vai tinot, lietotāju, lietotāju grupu un piekļuves vadību, sistēmas konfigurācijas eksportēšanu/importēšanu, DNS atbalstu, ROI (Regions of Interest) funkcija. Video signālu kompresijas metodes: MJPEG, H.263, H.264. Atbalsta kameras HD kvalitātē: vismaz 720p, 1080p, 5, 8 un 12 Megapikseļu. |  |  |
| 13.11 | Papildus prasības: Sistēmu jāpiegādā ar vismaz 2 video darba staciju licencēm un 32 video kanālu licencēm. Sistēmām ir jābūt paplašināmām vismaz līdz 10 video darba staciju licencēm un 256 video kanālu licencēm. Piedāvātajiem video novērošanas serveriem ir jābūt atbalstītiem no piedāvājumā ietverto video programmatūru ražotāja puses, ko apliecina piedāvājumā ietverto video programmatūras ražotāja apliecinājums vai informācija tā mājas lapā. |  |  |
| 14 | PoE+ inžektors | 8 |  |
| 14.1 | PoE jauda: vismaz 60W |  |  |
| 14.2 | PoE standartu atbalsts: vismaz IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |  |  |
| 14.3 | Pārsprieguma aizsardzība: vismaz EN 61000-4-5 un IEC 61643-21 |  |  |
| 15 | Ieviešamo sistēmu integrācijai esošajā pārvaldības sistēmā BIS V.4.2. nepieciešamās licences (kompl.) | 1 |  |
| 16 | Citi papildus darbi un materiāli, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu tehniskajā specifikācijā noteikto darba uzdevumu (kabeļi, sistēmas regulēšanas, konfigurēšanas darbi, integrācijas un vizualizācijas darbi) | 1 |  |

Pielikums Nr.2

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

“Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana un video novērošanas sistēmas nomaiņa”,

iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/71

- Iesniedzot šo pieteikumu, <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” organizētajam atklātam konkursam “Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana un video novērošanas sistēmas nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/71 (turpmāk – atklāts konkurss).

- Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādītos Pakalpojumus veikt saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, varam Pakalpojumus veikt ___ (_________) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas (bet ne ilgāk kā 60 dienu laikā).

- Apliecinām, ka:

  - visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

  - uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi;

  - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma atklātam konkursam sagatavošanai un atklāta konkursa nolikumā norādīto Pakalpojumu sniegšanai;

  - atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzināmies atklātā konkursa nolikumā norādīto Pakalpojumu specifiku un apjomu,

  - mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Pakalpojumu izpildei atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

## Pielikums Nr.3

# Informācija par Pretendenta pieredzi veidne

# INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

# Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir sniedzis šādus pakalpojumus:

| N.p.k. | Pretendenta vai apakšuzņēmēja nosaukums | Īss veikto pakalpojumu apraksts | Pakalpojuma pasūtītāja nosaukums | Veikto pakalpojumu izpildes laiks (gads un mēnesis) | Pakalpojuma pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.5

# Informācija par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās un apliecinājumu veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apliecina, ka atklāta konkursa “Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana un video novērošanas sistēmas nomaiņa” (iepirkuma  identifikācijas Nr.RŪ-2022/71; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām:

| Nr.p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs | Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka:

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā “Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana un video novērošanas sistēmas nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/71, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.

- Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts>.

- Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 8. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

- Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.6

# Informācija par  apakšuzņēmējiem un apliecinājumu veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana un video novērošanas sistēmas nomaiņa” (iepirkuma  identifikācijas Nr.RŪ-2022/71) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi Līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi:

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Nododamās Pakalpojumu daļas apjoms (% no kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo Pakalpojumu daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> apliecina, ka:

- <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā “Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana un video novērošanas sistēmas nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/71, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus vai pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

- Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi  minētie izslēgšanas gadījumi,

- Apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats >. <Paraksts>. <Datums, vieta>.

Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.3.punkta prasībām.

Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

Norāda, ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās līguma vērtības.