| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “LTE Komunikācijas modemu piegāde” (identifikācijas Nr.T.I.2023/12) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2023.gada 17.februāra plkst.12.00 |
| Kontaktpersonas: | Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta automātisko vadības sistēmu inženieris Sergejs Krečikovs, tālr. 25752599, e-pasts: sergejs.krecikovs@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Elektrotehnisko iekārtu inženieris Jānis Kļaviņš, tālr. 26766933, e-pasta adrese: janis.klavins@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 17.februāra plkst.12.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

LTE Komunikācijas modemu piegāde saskaņā šī ar uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1. Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

- 2. Dokumenti, kas apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības teritorijā.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preču piegāde uz SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju Ilzenes ielā 1E, Rīgā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta piedāvājumu atbilstība tehniskajai specifikācijai.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “LTE Komunikācijas modemu piegāde” Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “LTE Komunikācijas modemu piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minēto.

Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:

- Tehniskā specifikācija: LTE Komunikācijas modemu piegāde

  - Darbu apraksts:

Kanalizācijas sūkņu stacijas komunikācija starp iekārtam un vadības sistēmu tiek realizēta uz 3G savienojuma bāzes un “MOXA G3150-HSPA” komunikācijas iekārtām. Sakarā ar 3G tehnoloģijas novecojumu un mobilo operatoru atteikšanos no 3G uzturēšanas, ir nepieciešams veikt savlaicīgu komunikācijas iekārtu nomaiņu un sagatavošanu pārejai uz 4G tehnoloģiju. Lai paaugstinātu automātisko vadības sistēmu darbības stabilitāti un mazinātu iespējamo avāriju rezultātā radušos darbības pārtraukuma vai dīkstāves riskus, ir nepieciešams piegādāt jaunas komunikācijas iekārtas atbilstoši zemāk noradītajām tehniskām prasībām.

  - LTE Komunikācijas modemu piegādes tehniskā specifikācija:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Iekārtas apraksts | Mēr-vienība | Dau-dzums | Pretendenta piedāvātās Preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modems | KSS Mikrotik LtAp mini RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE vai ekvivalents ieskaitot iekārtas sagatavošana lietošanai ar LTE ārējo antenu | gab. | 58 |  |
| 2. | Konektors | U.fl- female pigtail for wAP R ACSMAUFL vai ekvivalents | gab. | 58 |  |
| 3. | Stiprinājums | DINrail PRO DRP-LTM v ai ekvivalents | gab. | 58 |  |
| 4. | Komunikācijas antena | Daudzjoslu daudzvirzienu antena montāžai pie sienas vai masta, 0,6 GHz ... 6 GHz, pastiprinājums: 3 dBi ... 7 dBi, aizsardzības pakāpe: IP66, savienojums: SMA (male), t.sk. 5 m savienojuma kabelis, montāžas kronšteins un masta skavas, TC ANT MOBILE WALL 5M (Phoenix Contact: 2702273) vai ekvivalents | gab. | 36 |  |
| 5. | Komunikācijas antena | Teltonika PR1KCL25 COMBO MIMO MOBILE ROOF SMA ANTENNA vai ekvivalents | gab. | 22 |  |

  - Piegādes adrese: Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienests, Ilzenes iela 1E, Rīga

  - Citas prasības: Jaunām komunikācijas iekārtām jābūt sagatavotām lietošanai ar LTE ārējo antenu. Šim nolūkam paredzēt visus nepieciešamus papildu adapterus.

- Finanšu piedāvājums:

  - LTE Komunikācijas modemu piegāde:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Iekārtas apraksts | Mēr-vienība | Dau-dzums | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN) | Cena kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modems | KSS Mikrotik LtAp mini RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE vai ekvivalents ieskaitot iekārtas sagatavošana lietošanai ar LTE ārējo antenu | gab. | 58 |  |  |
| 2. | Konektors | U.fl- female pigtail for wAP R ACSMAUFL vai ekvivalents | gab. | 58 |  |  |
| 3. | Stiprinājums | DINrail PRO DRP-LTM vai ekvivalents | gab. | 58 |  |  |
| 4. | Komunikācijas antena | Daudzjoslu daudzvirzienu antena montāžai pie sienas vai masta, 0,6 GHz ... 6 GHz, pastiprinājums: 3 dBi ... 7 dBi, aizsardzības pakāpe: IP66, savienojums: SMA (male), t.sk. 5 m savienojuma kabelis, montāžas kronšteins un masta skavas, TC ANT MOBILE WALL 5M (Phoenix Contact: 2702273) vai ekvivalents | gab. | 36 |  |  |
| 5. | Komunikācijas antena | Teltonika PR1KCL25 COMBO MIMO MOBILE ROOF SMA ANTENNA vai ekvivalents | gab. | 22 |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |  |

  - Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preču piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

  - Preču piegādes termiņš: <dienu skaits>.

  - Apliecinām, ka:

    - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

    - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi;

    - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

    - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādi un uzstādīšanu apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

    - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

    - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei

  - Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.