2.pielikums
Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma veidne

Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums

(Ar Grozījumiem Nr.1)

- Projekta nosaukums:

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” Tilta celtņu kapitālais remonts Dzintara iela 60; Rīga.

- Objekta atrašanās vieta:

SIA “Rīgas ūdens”, Bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, LV-1016.

- Esošo darbu  apraksts:

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” atrodas kravas celtņi:

- Galvenais ražošanas korpuss -  Nr.2CK014772 ar celtspēju 10,0 t ;

- Gaisa sūknētava - Nr.2CK014774 ar celtspēju 10,0 t;

- Mehāniskais cehs - Nr.5CK021065 ar celtspēju 3,2 t.

Lai nodrošinātu minēto celtņa, tā mezglu, mehānismu un elektroiekārtu drošu darbību, ir nepieciešams veikt plānoto kravas tiltu celtņu kapitālo remontu ( turpmāk -  remonts).

- Kravas tiltu celtņu sagatavošanās darbi remonta veikšanai

Pirms darbu sākšanas pasūtītājs veicu Darba drošības un ugunsdrošības instrukciju novadīšanu uzņēmēja norādītajam atbildīgajam darbu vadītājam, iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem.

- Darba organizācija

5.1. Demontāžas darbu organizācijas vispārējie noteikumi.

5.1.1. Demontāžas darbu veikšanas vietu norobežošana.

Pirms kravas tiltu celtņu remonta darbu uzsākšanas ap esošo darba vietu, darbuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais darbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas.

5.2. Nomainīto iekārtu savākšanas organizēšana.

Obligāti darbu izpildes laikā demontētās iekārtas, metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem pārvieto Ekspluatācijas dienestam norādītā vietā BAS “Daugavgrīva”  teritorijā un ar atbilstošu aktu nodot SIA “Rīgas ūdens” īpašumā, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (kg vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par iekārtu un metāla izstrādājumu saglabāšanu.

Tiek prognozēts, ka kravas tiltu celtņu remonta darbu laikā, iekārtās (reduktoros un citās iekārtās ) atradīsies eļļas un naftas produktu atkritumi, kurus Darbu veicējam nepieciešams utilizēt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam” un Atkritumu apsaimniekošanas likumu.

5.3. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi.

Uzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrētā Līguma iekšējās kārtības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumi, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātiem noteikumiem Uzņēmējs iepazīstina visus darbu procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar objekta apmeklēšanu.

5.3.1. Ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais kravas tilta celtņu remonta darbu  vadītājs par darba aizsardzību un ugunsdrošību. Atbildīgajai personai ir veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā un ugunsdrošībā licencētā mācību iestādē un ir apliecinoši dokumenti/apliecības.

5.3.2. Darbi tiek organizēti atbilstoši attiecīgo jomu regulējošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, bet ne tikai:

- Darba aizsardzības likums ;

- Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”;

- Ministru kabineta 20.08.2002. noteikumi Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus”;

- Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumi Nr. 66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”;

- Ministru kabineta 07.11.2000. noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;

- Ķīmisko vielu likums.

6. Kravas tiltu celtņu remonta darbi

6.1. Kravas tiltu celtņu remonta darbu vispārējie noteikumi:

6.1.1. Pirms kravas tiltu celtņu iekārtu nomaiņas darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā jānodrošinās pret:

- Materiālu uzkrišanu kravas tiltu celtņu iekārtu nomaiņas procesā strādājošajiem darbiniekiem (ja darbs notiks augstumā vai citās vietās);

- Darbinieku darba drošības ievērošana veicot remonta darbus;

- Operatoru kontrole veicot remonta darbus;

- Apsaistes komunikāciju bojāšanu;

- Aizliegts nepiederošu personu klātbūtne remonta darbu laikā;

6.1.2. Remonta darbu laikā neviena iekārtas konstrukcija vai daļa nedrīkst pastāvīgi atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī, brīdī, kad tā netiek demontēta.

6.1.3. Remonta darbu laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo darbu vadītāju, kurš pastāvīgi atrodas objekta teritorijā un seko, lai cilvēki neatrastos darba veikšanas bīstamajā zonā.

6.1.4. Visiem darba instrumentiem jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī, kā arī ekspluatācijai jānotiek atbilstoši noteiktajām prasībām.

6.2. Kravas tiltu celtņu remonta darbu secība

Kravas tiltu celtņu remonta darbu veikšana:

6.2.1.Tilta celtnis Nr.2CK014772 izgatavots 1989.gadā. Celtņa pilnais numurs Nr.26836., izgatavots Uzlavaja mašīnbūves rūpnīcā. Pēdējais remonts celtnim veikts 2012.gadā. Kravas tilta celtņa remonta darbu sākums un secība tiek saskaņota ar Pasūtītāju. Pretendentam veicot remonta darbus ir jāņem vērā un jāparedz, ka šo kravas tiltu 1 (vienu) reizi nedēļā ir nepieciešams izmantot darbiniekiem, lai pārvietotu kravu (kravas maksimālais svars 750kg), Kravas pārcelšanai Pretendents ir tiesīgs izmantot arī pagaidu vinču vai citu risinājumu.

Nepieciešams celtnim ar  Nr.2CK014772 veikt sekojošus darbus:

6.2.1.1.Kravas tilta darbi

- Tilta pārvietošanas mehānisma elektrisko motoru revīzija (tīrīšana, gultņu nomaiņa, pieslēguma, fiksācijas, darbības pārbaude), sajūga pārbaude;

- Tilta pārvietošanas mehānisma reduktora revīzija, tīrīšana, gultņu nomaiņa (nepieciešams ieeļļot), korpusa un darbības apskate, eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana). Zobratu pārbaude (tehniskā stāvokļa novērtēšana);

- Tilta pārvietošanas mehānisma bremzes hidrauliska stūmēja revīzija + eļļas līmeņa pārbaude ( eļļas papildināšana);

- Tilta celtņa pārvietošanas riteņu (nodilums) pārbaude. Gultņu ieeļļošana;

- Tilta celtņa tilta apskate un deformācijas mērīšana;

- Tilta pārvietošanas mehānisma bremžu uzlīku nomaiņa un bremžu regulēšana;

- Tilta gala slēdžu revīzija;

- Tilta celtņa tilta tīrīšana.

6.2.1.2.Celtņa ratiņu darbi

- Ratiņu pārvietošanas mehānisma elektriskā motora revīzija (tīrīšana, gultņu nomaiņa, pieslēguma, fiksācijas, darbības pārbaude), sajūga pārbaude;

- Ratiņu pārvietošanas mehānisma reduktora revīzija, tīrīšana, gultņu nomaiņa (nepieciešams ieeļļot), korpusa un darbības apskate, eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana ). Zobratu pārbaude (tehniskā stāvokļa novērtēšana);

- Ratiņu pārvietošanas mehānisma bremžu hidrauliskā stūmēja revīzija + eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana);

- Ratiņu gala slēdžu revīzija;

- Ratiņu pārvietošanas riteņu (nodilums) pārbaude. Gultņu ieeļļošana;

- Ratiņu pārvietošanas mehānisma bremžu uzliku nomaiņa un bremžu regulēšana;

- Ratiņu tīrīšana.

6.2.1.3.GPM- galvenais pārvadu mehānisms

- GPM elektriskā motora revīzija (tīrīšana, gultņu nomaiņa, pieslēguma, fiksācijas, darbības pārbaude), sajūga pārbaude;

- GPM bremžu hidrauliskā stūmēja revīzija + eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana);

- GPM bremžu uzliku nomaiņa un  bremžu regulēšana;

- GPM reduktora revīzija, tīrīšana, gultņu nomaiņa (+ieeļļot), korpusa un darbības apskate, eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana). Zobratu pārbaude (nodilums);

- Āķa piekares apskate, skriemeļa gultņu nomaiņa;

- Augšēja skriemeļa revīzija.

- Veikt augšējā skriemeļa (vidējais) nomaiņu (konstatēts mehāniskais defekts);

- Augšējā gala slēdžu revīzija (tīrīšana un kontaktu pārbaude).

6.2.1.4.Elektriskās daļas renovācija

- Nomainīt visas (bez CE marķējuma) tilta celtņa elektriskos komponentus: automāti; releji, kontaktori u.c., visas jaunos komponentus uzstādīt un komutēt vienā jaunā skapī, kuru nepieciešams uzstādīt uz celtņa tilta (rezistoru sadali demontēt nav  nepieciešams, bet nepieciešams  integrēt jaunajā skapja shēmā);

- Demontēt visas neizmantotās vecā tilta celtņa sadalnes;

- Veikt visu spēka/vadības kabeļu nomaiņu (sākot no barošanas/vadības sadalnes līdz tilta celtņa GPM, līdz celtņa pārvietošanas dzinējam utt.). Veikt jauno kabeļu izolācijas pretestības mērījumus un sastādīt mērījumu protokolu. Sastādīt kabeļu  žurnālu;

- Veikt visu el. motoru izolācijas pretestības mērījumus un sastādīt mērījumu protokolu;

- Veikt visu el. motoru vibrācijas mērījumus un sastādīt mērījumu protokolu;

- Veikt celtņa vadības, radio vadības iekārtas un radio pults pārbaudi.

6.2.1.5. Citi darbi

- Pēc darbu pabeigšanas veikt sakopšanas darbus. Telpas jāatstāj sakārtotas;

- Veikt kravas tilta celtņa pilno tehnisko pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta 14.06.2022. noteikumu Nr.341 “Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 59. punktā minētajām prasībām, iesniedzot Pasūtītājam pārbaudes aktu;

- Iesniegt izpildes dokumentāciju valsts valodā un veikt personāla apmācību.

6.2.2.Tilta celtnis Nr.2CK014774 izgatavots 1989.gadā. Celtņa pilnais numurs Nr.541609, izgatavots Taškentas transporta celtņu mašīnbūves rūpnīcā “Podjomnik”. Pēdējais kapitālais remonts celtnim veikts 2015.gadā. Kravas tilta celtņa remonta darbu sākums un secība tiek saskaņoti ar Pasūtītāju;

Nepieciešams celtnim ar  Nr.2CK014774 veikt sekojošus darbus:

6.2.2.1.Kravas tilta darbi

- Tilta pārvietošanas mehānisma elektrisko motoru revīzija (tīrīšana, gultņu nomaiņa, pieslēguma, fiksācijas, darbības pārbaude), sajūga pārbaude;

- Tilta pārvietošanas mehānisma reduktora revīzija, tīrīšana, gultņu nomaiņa (nepieciešams ieeļļot), korpusa un darbības apskate, eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana). Zobratu pārbaude (tehniskā stāvokļa novērtēšana);

- Tilta pārvietošanas mehānisma bremzes hidrauliska stūmēja revīzija + eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana);

- Tilta celtņa pārvietošanas riteņu (nodilums) pārbaude. Gultņu ieeļļošana;

- Tilta celtņa tilta apskate un deformācijas mērīšana;

- Tilta pārvietošanas mehānisma bremžu uzlīku nomaiņa un bremžu regulēšana;

- Tilta gala slēdžu revīzija;

- Tilta celtņa tilta tīrīšana.

6.2.2.2.Celtņa ratiņu darbi

- Ratiņu pārvietošanas mehānisma elektriskā motora revīzija (tīrīšana ,gultņu nomaiņa, pieslēguma, fiksācijas, darbības pārbaude), sajūga pārbaude;

- Ratiņu pārvietošanas mehānisma reduktora revīzija, tīrīšana, gultņu nomaiņa (eļļas papildināšana), korpusa un darbības apskate, eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana). Zobratu pārbaude (tehniskā stāvokļa novērtēšana);

- Ratiņu pārvietošanas mehānisma bremžu hidrauliskā stūmēja revīzija + eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana);

- Ratiņu gala slēdžu revīzija;

- Ratiņu pārvietošanas riteņu (nodilums) pārbaude. Gultņu ieeļļošana;

- Ratiņu pārvietošanas mehānisma bremžu uzlīku nomaiņa un bremžu regulēšana;

- Ratiņu tīrīšana.

6.2.2.3.GPM - galvenais pārvadu mehānisms

- GPM elektriskā motora revīzija (tīrīšana ,gultņu nomaiņa, pieslēguma, fiksācijas, darbības pārbaude), sajūga pārbaude;

- GPM bremžu hidrauliskā stūmēja revīzija + eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana );

- GPM bremžu uzliku nomaiņa un  bremžu regulēšana;

- GPM reduktora revīzija, tīrīšana, gultņu nomaiņa (eļļas papildināšana), korpusa un darbības apskate, eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana). Zobratu pārbaude (nodilums);

- Āķa piekares apskate, skriemeļa gultņu nomaiņa;

- Augšēja skriemeļa revīzija;

- Augšēja gaļa slēdžu revīzija (tīrīšana un kontaktu pārbaude).

6.2.2.4.Elektriskās daļas renovācija

- Nomainīt visas (bez CE marķējuma) tilta celtņa elektriskos komponentus: automāti; releji, kontaktori u.c., visas jaunos komponentus uzstādīt un komutēt jaunajā skapī, kuru nepieciešams uzstādīt uz celtņa tilta (rezistoru sadali demontēt nav  nepieciešams, bet nepieciešams  integrēt jaunajā skapja shēmā);

- Demontēt visas neizmantotās vecās tilta celtņa sadalnes;

- Veikt visu spēka/vadības kabeļu nomaiņu (sākot no barošanas/vadības sadalnes līdz tilta celtņa GPM, līdz celtņa pārvietošanas dzinējam utt.). Veikt jauno kabeļu izolācijas pretestības mērījumi un sastādīt mērījumu protokolu. Sastādīt kabeļu  žurnālu;

- Veikt visu el. motoru izolācijas pretestības mērījumus un sastādīt mērījumu protokolu;

- Veikt visu el. motoru vibrācijas mērījumus un sastādīt mērījumu protokolu;

- Veikt celtņa vadības, radio vadības iekārtas un radio pults pārbaudi.

6.2.2.5. Citi darbi

- Pēc darbu pabeigšanas veikt sakopšanas darbus. Telpas jāatstāj sakārtotas;

- Veikt kravas tilta celtņa pilno tehnisko pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta 14.06.2022. noteikumu Nr.341 “Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 59. punktā minētajām prasībām, iesniedzot Pasūtītājam pārbaudes aktu;

- Iesniegt izpildes dokumentāciju valsts valodā un veikt personāla apmācību.

6.2.3. Tilta celtnis Nr.5CK021065  izgatavots 1987.gadā. Celtņa pilnais numurs ir Nr.316355 izgatavots Aizbaikāla celšanas transporta iekārtu rūpnīcā. Pēdējais kapitālais remonts celtnim veikts 2014.gadā. Kravas tilta celtņa remonta darbu sākums un secība tiek saskaņoti ar Pasūtītāju;

Nepieciešams celtnim ar  Nr. 5CK021065  veikt sekojošus darbus:

6.2.3.1.Tilta darbi

- Tilta pārvietošanas mehānisma elektrisko motoru revīzija (tīrīšana, gultņu nomaiņa, pieslēguma, fiksācijas, darbības pārbaude), sajūga pārbaude;

- Tilta pārvietošanas mehānisma reduktora revīzija, tīrīšana, gultņu nomaiņa (eļļas papildināšana), korpusa un darbības apskate, eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana). Zobratu pārbaude (tehniskā stāvokļa novērtēšana);

- Tilta pārvietošanas riteņu (nodilums) pārbaude. Gultņu ieeļļošana;

- Tilta apskate un deformācijas mērīšana;

- Tilta tīrīšana.

6.2.3.2.Telfera darbi

- Telfera elektriskā motora revīzija (tīrīšana, gultņu nomaiņa, pieslēguma, fiksācijas, darbības pārbaude), sajūga pārbaude;

- Telfera bremžu mehānisma revīzija;

- Telfera bremžu uzliku nomaiņa un  bremžu regulēšana;

- Telfera reduktora revīzija, tīrīšana, gultņu ieeļļošana, korpusa un darbības apskate, eļļas līmeņa pārbaude (eļļas papildināšana). Zobratu pārbaude (nodilums);

- Āķa piekares apskate, skriemeļa gultņu nomaiņa;

- Augšējā gala slēdžu revīzija (tīrīšana un kontaktu pārbaude);

6.2.3.3.Elektriskās daļas renovācija

- Nomainīt visas (bez CE marķējuma) tilta celtņa elektriskos komponentus: automāti; releji, kontaktori u.c., visas jaunos komponentus uzstādīt un komutēt jaunajā skapī, kuru nepieciešams uzstādīt uz telfera korpusa. Demontēt visas neizmantotas vecās tilta celtņa sadalnes;

- Veikt visu spēka/vadības kabeļu nomaiņu (sākot no barošanas/vadības sadalnes līdz telfera, līdz celtņa pārvietošanas dzinējam utt.). Veikt jauno kabeļu izolācijas pretestības mērījumi un sastādīt mērījumu protokolu. Sastādīt kabeļu  žurnālu;

- Veikt visu el. motoru izolācijas pretestības mērījumi un sastādīt mērījumu protokolu;

- Veikt celtņa vadības pults ar vadu nomaiņu, veikt jaunās pults pārbaudi.

6.2.3.4. Citi darbi

- Pēc darbu pabeigšanas veikt sakopšanas darbus. Telpas jāatstāj sakārtotas;

- Veikt kravas tilta celtņa pilno tehnisko pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta 14.06.2022. noteikumu Nr.341 “Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 59. punktā minētajām prasībām, iesniedzot Pasūtītājam pārbaudes aktu;

- Iesniegt izpildes dokumentāciju valsts valodā un veikt personāla apmācību.

- Kravas tilta celtņu remonta darbu nodošana

7.1. Pēc remonta darbu pabeigšanas darba vietām tiek izvāktas visas iekārtas un tehnika (ja tāda ir) un mehānismi. Līgumā noteiktais izpildes dokumentācijas komplektu skaits tiek nodots pasūtītājam.

7.2. Prasības dokumentācijas noformēšanai:

- Visa izpilddokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam pēc darbu pabeigšanas 3 (trīs) eksemplāros. Izpilddokumentācijai jābūt A4 formātā uz 80 g balta papīra, rakstot uz abām lapas pusēm. Rasējumi jāsaloka A4 formātā un jānodrošina stiprinājums ar ātršuvēja loksnītēm;

- Izpilddokumentācija jāiesniedz elektroniska datu nesēja formā, kur tās atbilstoši sakārtotas un indeksētas. Izpilddokumentācijas failu formātam jābūt *.doc, *.xls, *.dwg,*.pdf, kas ir piemērota esošajai datorsistēmai.

- Izpilddokumentācijai jābūt latviešu valodā;

- Izpilddokumentācijā jāietver visa nepieciešamā dokumentācija atbilstoši Ministru kabineta 14.06.2022. noteikumos Nr.341 “Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” un Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” noteiktajam.

8.Garantija

Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši no dienas, kad Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. Darbos izmantoto materiālu un uzstādīto būvizstrādājumu garantijas laiks – ne mazāks par ražotāja noteikto.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>