Apstiprināts:

SIA “Rīgas ūdens”

iepirkuma komisijas 18.07.2024. sēdē

protokols nr.1

ATKLĀTA KONKURSA

“BIOGĀZES ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS TEHNISKĀS APKOPES UN REMONTA PAKALPOJUMI”

(identifikācijas nr.RŪ-2024/158)

nolikums

satura rādītājs

1.	Ziņas par pasūtītāju	3

2.	Vispārīga informācija	3

3.	Informācijas apmaiņas kārtība	4

4.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība	5

5.	Piedāvājuma noformējuma prasības	5

6.	Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās	6

7.	Pretendentu izslēgšanas noteikumi	6

8.	Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	7

9.	Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti	8

10.	Finanšu piedāvājums	11

11.	Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana	11

12.	Komisijas darbība, Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi	12

13.	Apakšuzņēmēju saraksts	13

14.	Konkursa rezultātu paziņošanas un Līguma slēgšanas kārtība	14

1.pielikums Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne	15

2.pielikums Tehniskā specifikācija	17

3.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne	24

4.pielikums Līguma projekts	25

5.pielikums Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes	29

6.pielikums  Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes	30

7.pielikums  Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne	31

8.pielikums  Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne	32

- Ziņas par pasūtītāju

  - Pasūtītājs

SIA “Rīgas ūdens”

Reģ.Nr.40103023035

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67088555

E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv

Tīmekļvietne: https://www.rigasudens.lv/

Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.

Pasūtītāja vietne EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179.

  - Pasūtītāja kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākā juriskonsulte - projekta vadītāja Ieva Aprāne, tālr.:67088437, e-pasta adrese: ieva.aprane@rigasudens.lv.

- Vispārīga informācija

  - Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs

Iepirkuma nosaukums: “Biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/158.

  - Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums

Atklāts konkurss saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo normatīvo aktu regulējumu iepirkuma procedūrām, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.

  - Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini

    - EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.

    - Konkurss – šis atklātais konkurss.

    - Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai.

    - Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums.

    - Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu.

    - Nolikums – šis Konkursa nolikums.

    - Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens” (skatīt Nolikuma 1.1.punktu).

    - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.

    - Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu.

    - Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam.

    - Pakalpojumi – Nolikuma 2.4.punktā norādītie pakalpojumi.

    - Pretendents – Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā.

    - PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

    - Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums  https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums.

  - Konkursa priekšmets un tā apraksts

    - Konkursa priekšmets ir BAS “Daugavgrīva” biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju, kā arī Līguma  noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

    - Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 50531000-6 (iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi, izņemot elektroiekārtas).

    - Pakalpojumu sniegšanas vieta – bioloģiskās attīrīšanas stacijas  “Daugavgrīva” teritorijā, Rīgā, Dzintara ielā 60.

    - Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs

Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbildīs Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Konkursa izsludināšana

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu:

    - Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi;

    - EIS www.eis.gov.lv;

    - tīmekļvietnē www.iepirkumi.lv.

  - Objekta apskate

    - Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājumu iesniegšanas termiņa laikā) Piegādātājiem obligāti jāveic objekta (Bioloģiskās attīrīšanas stacijas  “Daugavgrīva” teritorija, Rīgā, Dzintara ielā 60; turpmāk - Objekts) apskate.

    - Piegādātājam Objekta apskate jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Enerģētiskā dienesta vadītāju Igoru Zotovu, mob. 29245410, e-pasta adrese igors.zotovs@rigasudens.lv.

    - Piegādātāja pārstāvis, kurš būs veicis Objekta apskati, veiks ierakstu Pasūtītāja darbinieka izsniegtajā reģistrācijas lapā, norādot Piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Objekta apskati veikušās personas vārdu, uzvārdu, amatu, datumu, un parakstīsies par Objekta apskates veikšanu.

  - Līguma slēgšana

- Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu.

- Informācijas apmaiņas kārtība

  - Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.

  - Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ieinteresētā Piegādātāja pieprasījums sniegt papildu informāciju Komisijai jānosūta uz Nolikuma 1.2.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Pieprasījumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.

  - Ja Komisija sniedz papildu informāciju, tā vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā.

  - Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā publicētajai informācijai par Konkursu.

  - Konkursa norises laikā sarakste starp Komisiju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā.

  - Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība

  - Piedāvājuma iesniegšana

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2024.gada 9.augustam, plkst.11.00, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma 4.1.2.punktā  un 5.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.

    - Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

    - Pasūtītājs neatbild par tādu Piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi, kas iesniegti uz citu e-pasta adresi var netikt izskatīti, ja Komisijai tie nav pieejami pirms Nolikuma 4.1.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti un vērtēti.

  - Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība

    - Piedāvājumu var grozīt pirms Nolikumā noteiktajām piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai atsaukt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.

    - Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.

  - Piedāvājumu atvēršanas kārtība

    - Piedāvājumi tiks atvērti 2024.gada 9.augustā plkst.11.00 Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.

    - Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN).

    - Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

    - Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu.

- Piedāvājuma noformējuma prasības

  - Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo elektroniski ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

  - Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja informācijas tehnoloģiju darbība un Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

  - Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājuma dokumentu kopijām jāpievieno apliecinājuma uzraksts, kas ietver norādi “KOPIJA PAREIZA”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Pretendents Piedāvājumā ir tiesīgs veidot dokumentu atvasinājumu kopumu, tam pievienojot apliecinājuma uzrakstu, kas ietver norādi “Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma pareizības apliecināšanai.

  - Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.

- Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās

  - Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

  - Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas atbildīs šādiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, kas tiks pārbaudīti šādā kārtībā:

| Nr. p.k. | Pretendentu izslēgšanas iemesls/noteikums | Pretendentu izslēgšanas iemesla/noteikuma pārbaude |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1. | Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē. Ja Komisija konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju uz Pretendentu vai Nolikuma 7.2.punktā minēto personu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecās Nolikuma 7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls, Komisija pieprasa Pretendentam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt pierādījumu par to, ka uz Pretendentu vai Nolikuma 7.2.punktā minēto personu attiecīgajā dienā neattiecās Nolikuma 7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls (izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai citus objektīvi pierādījumus par nodokļu parādu neesību). Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību. |
| 7.1.2. | Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Uzņēmumu reģistrā. Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību. |
| 7.1.3. | Uz Pretendentu attiecas Likuma 48.panta otrās daļas 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. | Komisija ņem vērā Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju. |
| 7.1.4. | Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. | Komisija informāciju iegūst publiskās datu bāzēs, izmantojot Lursoft elektronisko rīku. |

  - Nolikuma 7.1.1. – 7.1.3.punktā minētie pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

    - uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;

    - uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir nodrošinājis uzticamību Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. Komisija Pretendenta uzticamības nodrošināšanu vērtē Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

  - Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 9.punktu.

  - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 11.punktu.

  - Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citu personu spējām, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienotajām veidnēm.

  - Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienotajām veidnēm.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

- Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

- Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti:

| Nr. p.k. | Kvalifikācijas prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu). Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība. |
|  | Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās. | Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu). Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis, Pretendentam jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. |
|  | Pretendenta pieredze: |  |
| 9.3.1. | Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 1 (viena) līguma ietvaros vismaz 1 (vienu) gadu nepārtraukti ir veicis biogāzes ražošanas vai izmantošanas iekārtu ar izstrādes ražību vismaz 400m3/h uzstādīšanas vai tehniskās apkopes, vai remonta, vai regulēšanas darbus. | Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma veidni, kurā jānorāda informācija, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 9.3.punkta prasību izpildi. Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.3.punkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu un 6.pielikumu. |
| 9.3.2. | Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 1 (viena) līguma ietvaros ir veicis darbus sprādzienbīstamā vidē Ministru kabineta 10.06.2003. noteikumu Nr.300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” 7.3.punktā norādītajās iekārtās. |  |
|  | Pretendents Līguma izpildei var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: |  |
|  | - Vadošo speciālistu biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanai, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas): - vismaz 1 (viena) līguma ietvaros vismaz 1 (vienu) gadu nepārtraukti ir vadījis vai uzraudzījis biogāzes ražošanas vai izmantošanas iekārtu ar izstrādes ražību vismaz 400m3/h uzstādīšanas vai tehniskās apkopes, vai remonta, vai regulēšanas darbus. - vismaz 1 (viena) līguma ietvaros ir veicis, vadījis vai uzraudzījis darbus sprādzienbīstamā vidē ministru kabineta 10.06.2003. noteikumu nr.300 “darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” 7.3.punktā norādītajās iekārtās. | Pretendenta piedāvātā speciālista parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumā pievienoto veidni, kurā norādāma informācija, kas ļauj pārliecināties par speciālista atbilstību Nolikuma 9.4.punkta prasībai. Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs jāiesniedz speciālista pieejamības apliecinājumā norādītā līguma pasūtītāja atsauksmes. |
|  | Gāzes saimniecības atbildīgo speciālistu, kuram ir tiesības vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus atbilstoši LVS 445-1:2011 “Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPA (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope”. |  |
|  | Atbildīgo speciālistu par elektroietaises ekspluatāciju, darba organizāciju un darbu izpildi elektroietaisē, kuram ir piešķirta elektroietaises darba spriegumam līdz 1 kV atbilstoša BZ elektrodrošības grupa atbilstoši ministru kabineta 08.10.2013. noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”. |  |
|  | Pretendents Nolikuma 2.7.punktā noteiktajā kārtībā ir veicis Objekta apskati. | Par prasības izpildi Komisija pārliecināsies no tās rīcībā esošās, Pretendenta pārstāvja parakstītās Objekta apskates reģistrācijas lapas. |

  - Pretendents vienu speciālistu var piedāvāt vairāku Nolikumā noteikto galveno speciālistu pienākumu izpildei.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni.

  - Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka tajā jāiekļauj visu iespējamo izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Līguma izpildi.

  - Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

  - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro, neieskaitot PVN, ar divām zīmēm aiz komata.

- Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija:

    - atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;

    - Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatēs aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

      - ja Pretendents Finanšu piedāvājumā pārrakstīšanās dēļ norādījis no Finanšu piedāvājuma veidnes atšķirīgu vienību daudzumu, tad Komisijai ir tiesības lūgt Pretendentu sniegt skaidrojumu un labot piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajam;

      - ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta, sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;

      - ja Finanšu piedāvājumā cena norādīta ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad komisija cenu noapaļo ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

    - pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par Piedāvājuma noraidīšanu, ja Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu;

    - pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;

    - pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kvalifikāciju un iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju;

  - Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu.

  - Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu bez PVN.

  - Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai tā Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, vai Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja uz to attiecas Pretendentu izslēgšanas noteikumi, Komisija izvēlēsies tā Pretendenta Piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā Piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.

  - Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums Piedāvājuma kopējā cena ir vienāds, Komisija izvēlas Piedāvājumu, kuram Nolikuma 9.4.punkta atbilstības pierādīšanai norādītajos līgumos ir pieredze jaudīgākas biogāzes ražošanas vai izmantošanas iekārtu uzstādīšanas vai tehniskās apkopes, vai remonta, vai regulēšanas darbos. Ja Pretendentiem, kuru piedāvājumu novērtējums ir vienāds, ir arī vienāda pieredze biogāzes ražošanas vai izmantošanas iekārtu uzstādīšanas vai tehniskās apkopes, vai remonta, vai regulēšanas darbos, Komisija rīkos izlozi, pieaicinot šo Pretendentu pārstāvjus. Ja Pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies piedalīties izlozes norisē, Komisija veiks izlozi bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes.

  - Pārbaudi par Nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem/noteikumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst jebkuram Nolikuma 7.1.punktā noteiktajam izslēgšanas iemeslam/gadījumam, Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā.

- Komisijas darbība, Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Komisijas darbība, Komisijas tiesības un pienākum

    - Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

    - Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem.

    - Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā, izstrādā Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu piedāvājumus.

    - Komisijai ir no Nolikuma izrietošās tiesības un pienākumi, tai skaitā:

      - pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

      - pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

      - pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā vai Piedāvājuma noraidīšanu, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

      - pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;

      - veikt labojumus Pretendentu Piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas;

      - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pie Pretendenta klientiem;

      - pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

    - No Piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Komisija neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.

    - Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi

    - Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu (ja tam ir objektīvs pamatojums) vai izbeigt Konkursu bez rezultāta.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt Konkursu.

    - Ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un tā Piedāvājums atbilst Nolikumam, pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai pārtraukt Konkursu.

    - Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē.

    - No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.

    - Iesniegto Piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos, izpausts netiek.

  - Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi

    - Piegādātāju un Pretendentu tiesības

      - Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu noteikumus kā pamatu Līguma izpildei;

      - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā Konkursa stadijā atsaukt iesniegto Piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.

    - Piegādātāju un Pretendentu pienākumi

      - Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām Pasūtītāja prasībām;

      - Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par Piedāvājumā ietvertās informācijas izskaidrošanu vai papildināšanu;

      - ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un tai piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, pirms Līguma slēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu;

      - segt Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs nav atbildīgs par šīm izmaksām un iespējamiem zaudējumiem neatkarīgi no Konkursa rezultātiem;

      - pastāvīgi sekot Pasūtītāja publicētajai informācijai par Konkursu.

- Apakšuzņēmēju saraksts

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 10 000 euro, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Konkursa rezultātu paziņošanas un Līguma slēgšanas kārtība

  - Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma 4.pielikums).

  - Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 9.1.punktu).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents:

    - Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība);

    - atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu.

1.pielikums
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

- <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/158; turpmāk – atklāts konkurss).

- Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas sniegt pakalpojumus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.

- Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>.

- Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.

- Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem.

- Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.

- Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.

- Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.

- Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.

- Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

- Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):

<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

2.pielikums
Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

- Biogāzē esošā sērūdeņraža bioloģiskās attīrīšanas iekārta un tās apkalpošanas instrukcija.

| Sākuma parametri: | Pilnais kolonnas tilpums | 90 m3 |
| --- | --- | --- |
|  | Filtrējošais materiāls | 85 m3 |
|  | Sērūdeņraža sākotnējā koncentrācija | Līdz 3000 ppm vai 0,3 %tilp. vai 4500 mg/m3 |
|  | Biogāzes plūsma | Max. 900 m3/h |
|  | Statiskais spiediens | Max. 1 bar |
|  | Biogāzes temperatūra | +5 - +35 oC |
|  | Metāna saturs biogāzē | Min. 60% |
| Attīrītās biogāzes parametri: | Sērūdeņraža koncentrācija | Līdz 90 ppm vai 135 mg/m3 |

Biogāzes bioloģiskās attīrīšanas princips: Biogāzes attīrīšanas process balstās uz noteiktu mikroorganismu grupu spēju bioķīmiski oksidēt noteiktus organiskos un neorganiskos savienojumus.

Oksidējot sēru saturošus savienojumus, atkarībā no skābekļa daudzuma veidojas elementārs sērs vai sērskābe.

Pietiekamu mikroorganismu koncentrāciju nodrošina ar tos imobilizējošiem materiāliem, konkrētajā gadījumā - plastmasas pildelementiem.

Ja biofiltros pamatā uz imobilizējošām virsmām tiek absorbētas kaitīgās vielas, kuras pēc tam mikroorganismi noārda, tad biogāzes attīrīšanas iekārtā kaitīgās vielas vispirms absorbējas ūdens šķīdumā un pēc tam ar mikroorganismu palīdzību reģenerējas. Biogāzes attīrīšanas iekārtā lielākā daļa mikroorganismu atrodas suspensijā, ne uz imobilizējošā materiāla. Tātad biogāzes attīrīšanas biofiltram ir gan klasiskā biofiltra, gan arī biogāzes attīrīšanas iekārtas īpašības.

Tiešā oksidēšana: H2S +2O2 → H2SO4

Oksidēšana ar brīvo sēru kā starpposmu: 2H2S + O2 → 2 S + 2 H2O un tālāk: 2 S + 2 H2O + 3O2 →  2H2SO4.

Sērūdeņraža bioloģiskas sadalīšanas nosacījumi:

- skābekļa klātbūtne;

- sēra vai sērūdeņraža klātbūtne;

- amonija slāpekļa ieguves avots;

- CO2 klātbūtne kā oglekļa avots oksidēšanās reakcijai;

- fosfora un slāpekļa mikroelementu esamība;

- zemākais pH - 0,5.

Skābekļa dozēšanā nodrošināt, lai neveidojas eksplozīva vide (5-15 % tilp. gaisā).

Oksidēšanās produkti sērs un sērskābe tiek izvadīti ar iekārtā esošo cirkulācijas sūkni caur magnētisko ventili.

Iekārtas uzdevums - sērūdeņraža attīrīšana līdz koncentrācijai 135mg/m3 VAI 90 ppm.

Iekārtas darbības pamatprincips: biogāzi ar kompresoru (līdz 100 mbar) iesūknē kolonnā no apakšas. Pretplūsmā ar sūkni no kolonnas augšas nepārtraukti tiek cirkulēta mikroorganismu suspensija. Avārijas gadījumos sūkņi izslēdzas un iedegas sarkana trauksmes gaisma iekārtas vadības panelī.

Pirms sūkņa atrodas mehāniskais filtrs, kurš ir jāiztīra 1-2 reizes nedēļā.

Suspensijas līmeni kolonnā automātiski regulē līmeņa regulatori JOLA, kas saslēgti 4 (četru) līmeņu shēmā (zemākais, darba, maksimālais un avārijas līmeņi). Pie paaugstināta līmeņa automātiski atveras izplūdes ventilis. Pie nepietiekama līmeņa - izslēdzas cirkulācijas sūknis.

Procesa temperatūra +30-31oC. Pie nepietiekamas temperatūras automātiski ieslēdzas apkures siltummaiņa cirkulācijas sūknis. Pie pārāk augstas temperatūras ieslēdzas aukstā ūdens padeve. Temperatūra tiek automātiski kontrolēta ar Georg Fisher iekārtu SIGNET.

pH līmenis - 1,5-1,9. Pie zemāka pH līmeņa ieslēdzas ūdens padeve un tā izslēdzas, sasniedzot minimālo pH. pH līmenis tiek automātiski kontrolēts ar Georg Fisher iekārtu SIGNET.

Lai nodrošinātu baktērijas ar nepieciešamajiem mikroelementiem, tās tiek piebarotas ar mēslojumu NPK 886. Mēslojuma koncentrāts tiek atšķaidīts un uzglabāts 360 l lielā dozēšanas priekštvertnē. Dozēšana notiek automātiski 12 (divpadsmit) reizes dienā.

1 kg H2S attīrīšanai ir nepieciešami 1,25-1,5 litri minerālā mēslojuma. Ja caur iekārtu plūst, piemēram, 500 m3/h biogāzes ar H2S koncentrāciju 3000 ppm, tad 500 m3/h biogāzes x3000 ppm x 1,5 → 2,25 kg H2S/h → 2,8-3,4 kg mēslojuma dienā.

Biogāzes ieplūdes vietā kolonnā tiek pievadīts gaiss baktērijām nepieciešamā skābekļa nodrošināšanai. Gaisa padeve regulējas automātiski atkarībā no ieplūstošās biogāzes daudzuma, nepārsniedzot 10-11% no biogāzes daudzuma. Tas nozīmē, ka skābekļa koncentrācija kolonnā ir zemāka par 2,35%, kas nav kritiska no darba un uguns drošības viedokļa. Skābekļa dozēšanā nodrošināt, lai neveidojas eksplozīva vide (5-15 % tilp. gaisā).

Galvenie iekārtas darbības parametri nolasāmi no sistēmas vadības monitora.

Biogāzes sastāva noteikšanai kalpo biogāzes analizators ADOS, kurš veic attīrītās biogāzes analīzi ik pa 8 (astoņām) stundām. Iekārtas apkopes laikā manuāli ir iespējams noteikt ienākošās biogāzes sastāvu. Ja attīrītajā biogāzē sērūdeņraža koncentrācija pārsniedz 90ppm tiek saņemta 1.līmeņa trauksme, ja koncentrācija pārsniedz 135 ppm, tiek saņemta 2.līmeņa trauksme, un 4-20 mA signāls nonāk uz koģenerācijas iekārtām un tās automātiski izslēdzas.

Pilns iekārtas darbības apraksts un atsevišķu mezglu instrukcijas atrodas iekārtā.

- Darba uzdevums

  - Uzņēmēja darbiniekiem (speciālistiem) ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotā laikā jāierodas Iekārtas atrašanās vietā, un jāsniedz Iekārtas Apkopes, visa veida remonta un Kolonnas tīrīšanas darbu Pakalpojumi, nodrošinot drošu, efektīvu un nepārtrauktu Iekārtas darbu.

  - Uzņēmējs Pakalpojumu izpildē ir tiesīgs iesaistīt tikai atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus.

  - Avāriju gadījumos pēc Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas, Uzņēmēja darbiniekiem jāierodas Iekārtas atrašanās vietā un jāuzsāk Iekārtas  remonta darbus šādos laikos:

  - Kopēja Iekārtas avārija – 2 (divu) stundu laikā;

  - H2S Iekārtas izejā > 135 ppm (H2S max 2) – 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas;

  - pH avārija – 6 (sešu) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas.

  - Pakalpojumu sastāvā ietilpst visi Iekārtas atbilstošu, drošu, nepārtrauktu un efektīvu ekspluatāciju nodrošinošie Apkopes, bojājumu novēršanas un remonta darbi, tajā skaitā šādi Apkopes darbi:

  - vismaz 2 (divas) reizes nedēļā, klātienē jāveic šādu Iekārtas parametru un rādījumu pārbaude:

    - H2S ieejā, ppm,

    - H2S izejā, ppm,

    - Gāzes caurplūde, m3/h,

    - Karstā ūdens temperatūra ieejā un izejā, oC,

    - pH,

    - Suspensijas temperatūra, oC,

    - Aukstā ūdens skaitītāja rādījumi,

    - Sulfāta izlaides skaita radījumi,

    - Iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamā ķīmiskā šķidruma patēriņa rādījumi pēc tvertnes līmeņa gradācijas;

  - periodiski Iekārtas Apkopju laikā veicamie Pakalpojumi:

    - Gāzu analizatora kalibrēšana – pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā,

    - pH - metra kalibrēšana – 1 (vienu) reizi mēnesī,

    - Mehānisko filtru tīrīšana – 1 (vienu) reizi nedēļā,

    - Iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamā ķīmiskā šķidruma papildināšana  – pēc minimālā līmeņa sasniegšanas šķidruma tvertnē;

  - Kolonnas skalošana – ja spiediena starpība kolonnā pārsniedz 10 mbar, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;

  - Iekārtas darbības laikā radušos atkritumu utilizācija – pēc nepieciešamības.

  - Vismaz 10 darba dienas pirms Kapitālo remonta darbu izpildes, Uzņēmējs sagatavo un  Pasūtītāja pilnvarotajai personai saskaņošanai iesniedz Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma ar burtu „K” atzīmēta Iekārtas atsevišķa mezgla defektācijas aktu, kurā norāda šī atsevišķā Iekārtas mezgla kodu atbilstoši Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma 1.pielikumam un Tehniskās specifikācijas – darba uzdevumam 2.pielikumam, Kapitālo remonta darbu sastāvu, šo darbu izpildei nepieciešamās rezerves daļas, kuru izmaksu summa pārsniedz EUR 300,00 (Trīs simti euro, 00 centu), šo rezerves daļu izmaksu summu un šo darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiku.

  - Vismaz 10 darba dienas pirms Kolonnas tīrīšanas, darbu izpildes Uzņēmējs sagatavo un  Pasūtītāja pilnvarotajai personai saskaņošanai iesniedz, Kolonnas defektācijas aktu, kurā norāda Kolonnas tīrīšanas darbu sastāvu, izmaksas, kā arī šo darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiku.

  - Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona 2.5. un 2.6.punktā minēto defektācijas aktu nesaskaņo, Uzņēmējs Kapitālos remonta darbus un Kolonnas tīrīšanas darbus neveic.

  - Pasūtītājs Kapitālo remonta darbu izpildei tiesīgs piedāvāt savas Līguma nosacījumiem atbilstošas rezerves daļas, un Uzņēmējs šajā gadījumā nav tiesīgs attiekties veikt Kapitālos remonta darbus defektācijas aktā norādītajā laikā un termiņā.

  - Avārijas gadījumā Uzņēmējs atsevišķa Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma 1.pielikumā ar „K” burtu atzīmēta Iekārtas mezgla Avārijas remonta darbu izpildei nepieciešamo rezerves daļu izmaksas, kuru izmaksu summa pārsniedz EUR 300,00 (Trīs simti euro, 00 centu), ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņo elektroniski (nosūtot un saņemot e-pasta ziņojumus) un nākamajā darba dienā pēc avārijas konstatēšanas Pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedz 5.punktā norādītajam atbilstošu defektācijas aktu.

  - Visus Pakalpojumu izpildes laikā radušos datus Uzņēmējs ieraksta protokolā, kurš pastāvīgi atrodas Iekārtas atrašanās ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotā vietā un elektroniskā datu nesējā.

  - Iekārtas sastāvā ir iekārtas no biogāzes ieplūdes vietas līdz biogāzes izplūdes vietai:

  - biogāzes ieplūde – Iekārta sākas no atlokveida savienojuma pirms biogāzes spiediena paaugstināšanas iekārtas Meidinger.

  - biogāzes izplūde – Iekārta beidzas ar biogāzes izplūdes caurules atlokveida savienojumu pie Iekārtas sienas.

  - Iekārtas atsevišķu mezglu identificēšanai Puses izmanto Iekārtas shēmu (Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma 1.pielikums).

Pielikumā:

- Pielikums Nr.1 - Iekārtas mezgli uz 3 (trīs) lapām.

- Pielikums Nr.2 - Iekārtas shēma uz 1 (vienas) lapas.

Tehniskās specifikācijas - darba uzdevuma pielikums Nr.1

Iekārtas mezgli

| Kods |  |  | Iekārtas mezglu nosaukumi | Parametri | Pielikuma Nr.4 (līguma projekts) 1.1.4.punktā norādītie Iekārtas mezgli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08R03 |  |  | Tvertnes konstrukcija | Stiklašķiedras tvertne | K |
| 08R03 | DL | 01 | Līmeņa devējs | DN40 |  |
| 08R03 | DL | 01.1 | Līmeņa devējs | Jola HMV3/32 |  |
| 08R03 | DL | 01.2 | Līmeņa devējs | Jola HMV3/32 |  |
| 08R03 | DL | 01.3 | Līmeņa devējs | Jola HMV3/32 |  |
| 08R03 | DT | 01 | Temperatūras devējs | DN13 Digital |  |
| 08R03 | DT | 02 | Temperatūras devējs | DN13 Digital |  |
| 08R03 | DT | 03 | Termometrs | DN13 0-120C |  |
| 08R03 | DS | 01 | Spiediena devējs | DN20 30-150mBAR DG 150UB |  |
| 08R03 | DS | 02 | Spiediena devējs | DN13 0-100mBAR |  |
| 08R03 | DS | 03 | Spiediena devējs | DN15 Digital |  |
| 08R03 | DS | 04 | Spiediena devējs | DN13 0-100mBAR |  |
| 08R03 | DS | 05 | Spiediena devējs | DN25 0-0,6BAR |  |
| 08R03 | DS | 06 | Spiediena devējs | DN13 0-10BAR |  |
| 08R03 | DS | 07 | Spiediena devējs | DN25 0-4BAR |  |
| 08R03 | DV | 01 | Vides devējs | GIG |  |
| 08R03 | DV | 02 | Ph un t sensors |  | K |
| 08R03 | KN | 01 | Kondensāta noliešanas iekārta | DN200 |  |
| 08R03 | KN | 02 | Kondensāta noliešanas iekārta | DN200 |  |
| 08R03 | KN | 03 | Kondensāta noliešanas iekārta | DN90 |  |
| 08R03 | KN | 04 | Kondensāta noliešanas iekārta | DN90 |  |
| 08R03 | FP | 01 | Frekvenču pārveidotājs | ABB ACS355 | K |
| 08R03 | FP | 02 | Frekvenču pārveidotājs | Lenze E82EV 152 | K |
| 08R03 | FM | 01 | Plūsmas mērītājs | Racine RNO 12-NPTSNTA | K |
| 08R03 | FM | 02 | Karstā ūdens skaitītājs | DN50 QN 6m3/H t max 90C |  |
| 08R03 | FM | 03 | Plūsmas mērītājs | DN60 TYP SK410 | K |
| 08R03 | FM | 04 | Aukstā ūdens skaitītājs | DN32 3,5m3/h |  |
| 08R03 | FM | 05 | Plūsmas mērītājs | DN60 TYP SK310 | K |
| 08R03 | FM | 06 | Plūsmas mērītājs | DN50 TYP SK210 | K |
| 08R03 | FL | 01 | Filtrs | DN32 |  |
| 08R03 | FL | 02 | Filtrs | DN50 TYP 30C |  |
| 08R03 | FL | 03 | Filtrs | DN50 TYP 30C |  |
| 08R03 | FL | 05 | Filtrs | DN25 |  |
| 08R03 | FL | 06 | Filtrs | DN50 |  |
| 08R03 | FL | 07 | Filtrs | DN50 |  |
| 08R03 | VI | 01 | Gaisa ventilators | Helios 3M7 DN300 | K |
| 08R03 | GP | 01 | Gāzes kompresors | 900M3/h | K |
| 08R03 | EM | 01 | Elektrodzinējs | 1,44KW |  |
| 08R03 | EM | 02 | Elektrodzinējs | Helios HQD 250/4 EX |  |
| 08R03 | SC | 02 | Centrbēdzes sūknis | Sonderman 1,5KW | K |
| 08R03 | SC | 03 | Centrbēdzes sūknis | Sonderman 2,2KW 400l/min | K |
| 08R03 | SC | 04 | Centrbēdzes sūknis | Grundfoss 10BAR min t -25C Cirkulācijas | K |
| 08R03 | SC | 05 | Gaisa pūtējs | 1,5KW Efapizeta TYP SCL V5 | K |
| 08R03 | SC | 06 | Gaisa pūtējs | 1,5KW Efapizeta TYP SCL V5 | K |
| 08R03 | VE | 01 | Aizbīdnis elektriskais | DN100 Centark 30nm | K |
| 08R03 | VE | 02 | Aizbīdnis elektriskais | 15W 20nm DN50 220V | K |
| 08R03 | KE | 01 | Elektromagnētiskais vārsts | DN32 Type 30E |  |
| 08R03 | KE | 02 | Elektromagnētiskais vārsts | DN32 Type 30E |  |
| 08R03 | KE | 03 | Elektromagnētiskais vārsts | DN40 |  |
| 08R03 | KA | 01 | Atpakaļgaitas vārsts | DN50 |  |
| 08R03 | DZ | 01 | Dozācijas iekārta |  |  |
| 08R03 | GA | 01 | Gāzes analizators ADOS |  | K |
| 08R03 | SI | 01 | Siltummainis |  | K |
| 08R03 | VR | 01 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 02 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 03 | Rokas aizbīdnis | DN300 |  |
| 08R03 | VR | 04 | Rokas aizbīdnis | DN200 |  |
| 08R03 | VR | 05 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 06 | Rokas aizbīdnis | DN15 |  |
| 08R03 | VR | 07 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 08 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 09 | Rokas aizbīdnis | DN20 |  |
| 08R03 | VR | 10 | Rokas aizbīdnis | DN32 |  |
| 08R03 | VR | 11 | Rokas aizbīdnis | DN32 |  |
| 08R03 | VR | 12 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 13 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 14 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 15 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 16 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 17 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 18 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 19 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 20 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 21 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 22 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 23 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 24 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 25 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 26 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 27 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 28 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 29 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 30 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 31 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 32 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 33 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 34 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 35 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 36 | Rokas aizbīdnis | DN40 |  |
| 08R03 | VR | 37 | Rokas aizbīdnis | DN32 |  |
| 08R03 | VR | 38 | Rokas aizbīdnis | DN32 |  |
| 08R03 | VR | 39 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 40 | Rokas aizbīdnis | DN32 |  |
| 08R03 | VR | 41 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 42 | Rokas aizbīdnis | DN52 |  |
| 08R03 | VR | 43 | Rokas aizbīdnis | DN32 |  |
| 08R03 | VR | 44 | Rokas aizbīdnis | DN32 |  |
| 08R03 | VR | 45 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 46 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 47 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 48 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 49 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 50 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 51 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 52 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 53 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 54 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 55 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 56 | Rokas aizbīdnis | DN25 |  |
| 08R03 | VR | 57 | Rokas aizbīdnis | Dn15 |  |
| 08R03 | VR | 58 | Rokas aizbīdnis | DN20 |  |
| 08R03 | VR | 59 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 60 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |
| 08R03 | VR | 61 | Rokas aizbīdnis | DN50 |  |

2.pielikums

Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma

3.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/158; turpmāk – atklāts konkurss), piedāvā sniegt atklāta konkursa nolikumā noteiktos pakalpojumus par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, darbinieku algas, transporta izmaksas, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) un ietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Maksa par 1 (viena) mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, EUR bez PVN)* |
| --- | --- | --- |
|  | Baktēriju darbībai nepieciešamā ķīmiskā šķidruma piegādes kopējās izmaksas - baktēriju darbībai nepieciešamā ķīmiskā šķidruma piegādes 1 (vienas) tilpuma vienības izmaksas <…> (EUR, bez PVN) | <…> |
| 2. | Pakalpojumu izpildei nepieciešamo materiālu izmaksas | <…> |
| 3. | Pakalpojumu izpildei nepieciešamo Iekārtas rezerves daļu izmaksas | <…> |
| 4. | Atalgojums speciālistiem - speciālistu skaits <…> - plānotais stundu skaits Pakalpojumu izpildei <…> h - speciālistu vidējā darba samaksas likme <…> EUR/h | <…> |
| 5. | Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas (no 4.pozīcijas) | <…> |
| 6. | Transporta izdevumi | <…> |
| 7. | Pārējās pieskaitāmās izmaksas | <…> |
| 8. | Plānotā peļņa | <…> |
|  | Pavisam kopā (no 1.pozīcijas līdz 8.pozīcijai)* | <…> |

*vidējās 1 (viena) mēneša laikā sniegto Pakalpojumu izmaksas; skatīt Līguma 4.2., 4.8. un 4.9.punktu.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts> <Datums, vieta>

4.pielikums
Līguma projekts

Līgums Nr.skatīt e-doc faila nosaukumā

par biogāzes attīrīšanas iekārtas tehnisko apkopi un remontu

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/158)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās ____________ personā, kurš darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes _____________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2023/__) pamata, turpmāk – “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

_________________, reģ.Nr.______________, tās ________________________personā, kura darbojas uz ____________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses,

turpmāk abi kopā Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

I Līgumā lietotie termini

  - Pakalpojumi - Līgumā noteiktajā kārtībā Uzņēmēja sniegtie BAS “Daugavgrīva”, Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk - Objekts) izvietotās biogāzes attīrīšanas iekārtas (turpmāk - Iekārta) tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr.1 norādīto Darba uzdevumu, tai skaitā:

    - Apkopes - Iekārtas tehniskās apkopes darbi;

    - Remonta darbi - Iekārtas bojājumu novēršanas un darbības atjaunošanas remonta darbi, kas neietver Avārijas remonta darbus un Kapitālos remonta darbus;

    - Avārijas remonta darbi - iepriekš neplānoti un neparedzēti Iekārtas remonta darbi, kas Uzņēmējam jāveic, lai likvidētu Iekārtas bojājumus, kas radušies pēkšņi, neatkarīgi no iemesla, kādēļ šādi bojājumi radušies, un kas var izraisīt nelaimes gadījumus un iespējamus biogāzes attīrīšanas procesa pārtraukumus;

    - Kapitālie remonta darbi - Līguma Pielikumā Nr.2 ar burtu “K” atzīmēto Iekārtas mezglu plānotie remonta darbi, kuru izpildes laikā viena Pielikumā Nr.2 ar burtu “K” atzīmēta Iekārtas mezgla atsevišķam remontam izmantoto rezerves daļu summa pārsniedz EUR 400,00 (četri simti euro un 00 centi) bez PVN, vai Līguma Pielikumā Nr.2 ar burtu “K” atzīmēto Iekārtas mezglu nomaiņa;

    - Kolonnas tīrīšanas darbi - Iekārtas kolonnas izkraušanas, pildelementu tīrīšanas, tvertnes mazgāšanas, tās piekraušanas un darbības atsākšanas darbi.

  - Akts - Pušu pilnvaroto personu parakstīts 1 (vienā) kalendārajā mēnesī sniegto Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas akts. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs un datums;

    - sniegto Pakalpojumu nosaukums (veids), nomainīto Iekārtas rezerves daļu nosaukums, Pakalpojumu izpildes datumi (atsevišķi katram Pakalpojumu veidam), sniegto Pakalpojumu vērtība;

    - Akta parakstīšanas vieta un laiks.

II Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas sniegt Pasūtītājam Pakalpojumus Līgumā, tā pielikumos un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Uzņēmējam samaksāt par Līgumā noteiktajā kārtībā sniegtajiem Pakalpojumiem.

III Pakalpojumu sniegšanas un pieņemšanas kārtība

  - Uzņēmējs sniedz Pakalpojumus Līgumā noteiktajā kārtībā, Pakalpojuma sniegšanas laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu, kā arī sniedz Pasūtītājam mutiskas konsultācijas Pakalpojumu sniegšanas procesā.

  - Uzņēmējs apņemas Pakalpojumus sniegt profesionāli, kā krietns un rūpīgs saimnieks, nenodarot kaitējumu Pasūtītāja vai trešo personu mantai, kā arī apņemas rūpēties par tīrību un kārtību Objektā.

  - Uzņēmējs apņemas sniegt Pasūtītājam pilnu informāciju par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pakalpojumu sniegšanas procesā izpildīt Pasūtītāja pilnvarotās personas Līgumam un saistošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošos norādījumus.

  - Puses vienojas, ka Iekārtu visa veida remonta darbu, tai skaitā Remonta darbu, Avārijas remonta darbu un Kapitālo remonta darbu veikšanai nepieciešamo rezerves daļu un materiālu piegādi nodrošina Uzņēmējs. Iekārtas remonta darbu izpildē Uzņēmējs izmanto Iekārtas ražotāja vai alternatīvas, saistošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošas rezerves daļas un materiālus.

  - Uzņēmējs nav tiesīgs atteikties veikt Iekārtu visa veida remonta darbus un Kolonnas tīrīšanas darbus, izņemot gadījumus, kad Pasūtītāja pilnvarotā persona neakceptē Uzņēmēja sagatavotos defektācijas aktus.

  - Uzņēmējam jānodrošina Iekārtas sastāvā ietilpstošās elektroniskās avārijas situācijas signalizēšanas sistēmas uzturēšana un jāreaģē Pielikumā Nr.1 noteiktajā laikā un kārtībā.

  - Izsaukumus veikt Iekārtas Avārijas darbus ir tiesīgs pieteikt arī Pasūtītājs, nosūtot atbilstošu izsaukumu uz Līgumā norādīto Uzņēmēja kontaktpersonas e-pasta adresi un informējot Uzņēmēju telefoniski, piezvanot uz Uzņēmēja kontaktpersonas Līgumā norādīto tālruņa numuru. Elektroniskais izsaukums kalpo par izsaukuma nosūtīšanas laika pierādījumu.

  - Uzņēmējs sagatavo Aktu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem un līdz mēneša 5. (piektajam) datumam to iesniedz Pasūtītāja Līguma 8.6.punktā minētajai pilnvarotajai personai, kura pārbauda Aktā norādītās informācijas atbilstību Līgumam, kā arī novērtē Pakalpojumu kvalitāti un paraksta Aktu vai sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt.

  - Pēc trūkumu novēršanas Aktu Uzņēmējs iesniedz atkārtoti. Aktam Uzņēmējs pievieno protokolu, elektronisko datu nesēju, kurā ierakstīti Pakalpojumu izpildes laikā 1 (vienā) mēnesī radušies dati, un ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņotus defektācijas aktus.

  - Pakalpojumi netiek pieņemti, ja tie nav veikti atbilstoši Līgumam un normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē Pakalpojumu sniegšanas kārtību.

  - Līguma darbības laikā Pasūtītājs nodrošina Iekārtas darbībai nepieciešamos ūdensapgādes, siltumapgādes un elektroapgādes pakalpojumus.

IV Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summu veido Uzņēmēja sniegto Pakalpojumu kopējā vērtība Līguma 6.1.punktā norādītajā termiņā.

  - Puses vienojas, ka maksa par 1 (vienā) mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem ir EUR _________ (__________) apmērā bez PVN (turpmāk - Ikmēneša maksa) saskaņā ar Pielikumā Nr.3 norādīto. Ikmēneša maksā neietilpst Līguma 4.9.punktā norādītās izmaksas. PVN tiek piemērots saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par Līgumā noteiktajā kārtībā sniegtajiem Pakalpojumiem 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu.

  - Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

  - Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto bankas kontu.

  - Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.3.punktā minētos rēķinus vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms to apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinus ar Uzņēmēju.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atklāj Pakalpojumu apslēptos trūkumus un jau ir veicis attiecīgā rēķina apmaksu, tam ir tiesības apturēt nākamā rēķina apmaksu līdz trūkumu novēršanas brīdim un attiecīga trūkumu novēršanas akta sastādīšanai un parakstīšanai. Ja Pasūtītājs īsteno šajā Līguma punktā noteiktās tiesības, Uzņēmējam saglabājas pienākums sniegt Pakalpojumus Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ikmēneša maksā ietilpst visi Uzņēmēja materiālu, transporta, darba algu izdevumi, Pasūtītāja konsultēšanas un darbinieku apmācības izdevumi, Iekārtas visu veidu remontam nepieciešamo rezerves daļu izdevumi, Iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamā ķīmiskā šķidruma piegādes izdevumi, Iekārtas darbības laikā radušos atkritumu utilizācijas izdevumi, kā arī visus citi iespējamie Pakalpojumu izpildes izdevumi, izņemot Līguma 4.9.punktā norādītos izdevumus.

  - Ikmēneša maksā neietilpst Kolonnas tīrīšanas darbu izmaksas, Kapitālo remonta darbu laikā izmantoto rezerves daļu izmaksas, Avārijas remonta darbu laikā izmantoto rezerves daļu izmaksas, ja Avārijas remonta darbu laikā tiek remontēti Līguma Pielikumā Nr.1 ar “K” burtu atzīmētie Iekārtas mezgli un viena Iekārtas mezgla atsevišķu Avārijas remonta darbu laikā izmantoto rezerves daļu summa pārsniedz EUR 400,00 (četri simti euro un 00 centi) bez PVN.

  - Līguma 4.9.punktā noradīto izmaksu, kuras neietilpt Ikmēneša maksā, summa kalendārā gada laikā nevar pārsniegt EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi). Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt Kolonnas tīrīšanas darbu izmaksas, Kapitālo remonta darbu izmaksas un Avārijas remonta darbu izmaksas, kuras pārsniedz šajā punktā noteikto summu.

V Garantija, strīdu risināšana un atbildība

  - Puses vienojas, ka pēc Līgumā norādītā Pakalpojumu sniegšanas laika tiek noteikts 3 (trīs) mēnešu Iekārtas garantijas termiņš.

  - Garantija Līguma izpratnē ir Uzņēmēja saistības par saviem līdzekļiem novērst Pakalpojumos atklātos trūkumus, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs nav pieļāvis Iekārtas ekspluatācijas pārkāpumus.

  - Iestājoties garantijas gadījumam, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju, sastādot un uz Uzņēmēja e-pasta adresi nosūtot atbilstošu pieprasījumu, kas kalpo par pieprasījuma nosūtīšanas laika pierādījumu.

  - Uzņēmējs veic garantijas saistību izpildi 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, ja Puses nav vienojušas par citu termiņu.

  - Veicot garantijas remontu, Uzņēmējs apņemas izmantot Iekārtu ražotāja vai alternatīvas rezerves daļas.

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina sarunu ceļā. Ja Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiek izskatīts saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Līgumā vai defektācijas aktos noteikto Iekārtas Apkopes vai visa veida remonta darbu veikšanas vai garantijas saistību izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavējuma dienu. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinus ar Uzņēmēju.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojumu atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem, to nekaitīgumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī apņemas nekavējoties atlīdzināt ar savu darbību vai nekvalitatīviem Pakalpojumiem nodarītos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām.

VI Līguma termiņš

  - Līgums stājās spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līgumā noteiktos Pakalpojumus Uzņēmējs sniedz 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu, savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājam neatkarīgi no iemesla ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to Uzņēmēju rakstiski brīdinot.

  - Pusēm ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumos, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

VII Nepārvaramā vara

  - Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai cita tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ietver sevī notikumu ārpus Pušu saprātīgas kontroles - karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus utt. Nepārvarama vara neietver sevī preču ražotāju vai pārvadātāju rīcību.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

VIII Citi noteikumi

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, adreses, kontaktpersonas/pilnvarotās personas maiņu.

  - Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē, kura tiek pilnvarota pieteikt izsaukumus un saskaņot Pakalpojumu izpildes organizāciju, ir ________________.

  - Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē, kura tiek pilnvarota kopā ar Līguma 8.5.punktā minēto personu saskaņot Iekārtas defektācijas aktus, kā arī pieņemt Pakalpojumus, parakstot Aktus, ir ________________.

  - Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ________________.

  - Līgums ir sagatavots uz __ lapām ar Pielikumu Nr.1 (Tehniskā specifikācija – darba uzdevums) uz __ lapām, Pielikumu Nr.2 (Izmaksas) uz __ lapām. Līgums parakstīts elektroniski.

IX Pušu rekvizīti

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un  laika zīmogu

5.pielikums
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “Biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/158; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

| Nr. p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs | Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  apliecina, ka:

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/158; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.

- Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.

- Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.

- Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Paraksts>

<Datums, vieta>

6.pielikums 
Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi” (iepirkuma  identifikācijas Nr.RŪ-2024/158) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi:

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

- Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/158; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas:

sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

- Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli,

- Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

7.pielikums 
Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

INFORmĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

- Apliecinu, ka <pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādus pakalpojumu līgumus:

| Nr. p.k. | Līguma priekšmeta īss apraksts | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr. | Līguma darbības periods (gads un mēnesis) | Pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

8.pielikums 
Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Biogāzes attīrīšanas iekārtas tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/158, rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt <atklāta konkursa nolikuma 9.4.1./9.4.2./9.4.3.punktā norādītā speciālista> pienākumus.

Apliecinu, ka esmu veicis šādu pienākumu izpildi:

| Nr. p.k. | Līguma priekšmeta īss apraksts, speciālista sniegto pakalpojumu raksturojums | Līguma izpildes sākuma un pabeigšanas mēnesis (norādot gadu un mēnesi) | Līguma pasūtītāja nosaukums, pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> |
| <...> | <…> | <…> | <…> |

- Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).

Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās

Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.3.punkta prasībai.

Jānorāda informācija, kas apliecina speciālista profesionālās pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.4.1.punkta prasībai.