| Apraksts: | Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē “Ķīļveida aizbīdņu piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā”” (identifikācijas T.I.2025/146) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2025.gada 11.decembrī |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta vadītājs Vairis Eglītis e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv , tālr. 67088523, mob.tel. 27833254 |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2025.gada 11.decembrim 12:00. nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Ķīļveida aizbīdņu (turpmāk – Prece) piegāde BAS “Daugavgrīva” Dzintara iela 60, Rīgā, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto Tehnisko specifikāciju.

  - Preces piegādes termiņš tiek noteikts saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā.

  - Preces piegādes apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši.

- ATLASES PRASĪBAS:

Pretendentam ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- 3.1. Aizpildīta tehniskā specifikācija saskaņā ar Pielikumu Nr.1;

- 3.2. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei;

- 3.3. Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti, kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs.

- VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

  - Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks pasūtījumu ar garantijas vēstuli no pretendenta, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

  - Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

PIELIKUMĀ:

- Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma uz 4 (četrām) lapām.

- Pielikums Nr.2 Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām.

1.pielikums

- Tehniskā specifikācija

- Ķīļveida aizbīdnis DN150 ar augšējo atloku F10 paredzēts AUMA piedziņām  –  1 gab.

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ķīļveida aizbīdnis ar elektropiedziņai paredzēto atloku: DN 150 - 1 gab. |  |  |
| 1.1.1. | Aizbīdņa tehniskā specifikācija: |  |  |
| 1.1.2. | Aizbīdņa tips | Ķīļveida aizbīdnis |  |
| 1.1.3. | Izpildījums | Atbilstoši EN 1074-2 un EN 1171 |  |
| 1.1.4. | Savienojuma tips | Atloku |  |
| 1.1.5. | Atloku urbumi | Atbilstoši EN 1092-2 (ISO 7005-2), 8 urbumi |  |
| 1.1.6. | Diametrs | DN 150 |  |
| 1.1.7. | Spiediena klase | PN 16 |  |
| 1.1.8. | Garums | Atbilstoši DIN F4 |  |
| 1.1.9. | Augšējais atloks | Atbilstoši F10 |  |
| 1.2 | Prasības aizbīdņa materiālam |  |  |
| 1.2.1. | Korpuss | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 1.2.2. | Vāks | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 1.2.3. | Vāka blīvējums | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 1.2.4. | Ķīlis | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 1.2.5. | Vēlams Maināms uzgrieznis pie ķīļa – 2 gab.* | Alumīnija-bronza CW307G vai misiņa CW617N vai ekvivalents |  |
| 1.2.6. | Kāts (vārpsta) | Nerūsējošais tērauds (AISI 420) EN 1.4021 (X20Cr13) vai ekvivalents |  |
| 1.2.7. | Krāsojums | Atbilstoši DIN 3476 |  |
| 1.2.8. | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums ar epoksīda slāni – ne mazāks par 250 – 350 mikroni |  |
| * pieļaujami arī citi risinājumi, kas nodrošina līdzvērtīgu funkcionalitāti |  |  |  |

- Ķīļveida aizbīdnis  DN250 ar augšējo atloku F14 paredzēts AUMA piedziņām  – 2 gab.

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Ķīļveida aizbīdnis ar elektropiedziņai paredzēto atloku: DN 250 - 2 gab. |  |  |
| 2.1.1. | Aizbīdņa tehniskā specifikācija: |  |  |
| 2.1.2. | Aizbīdņa tips | Ķīļveida aizbīdnis |  |
| 2.1.3. | Izpildījums | Atbilstoši EN 1074-2 un EN 1171 |  |
| 2.1.4. | Savienojuma tips | Atloku |  |
| 2.1.5. | Atloku urbumi | Atbilstoši EN 1092-2 (ISO 7005-2), 12 urbumi |  |
| 2.1.6. | Diametrs | DN 250 |  |
| 2.1.7. | Spiediena klase | PN 10 |  |
| 2.1.8. | Garums | Atbilstoši DIN F4 |  |
| 2.1.9. | Augšējais atloks | Atbilstoši F14 |  |
| 2.2 | Prasības aizbīdņa materiālam |  |  |
| 2.2.1. | Korpuss | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 2.2.2. | Vāks | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 2.2.3. | Vāka blīvējums | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 2.2.4. | Ķīlis | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 2.2.5. | Vēlams maināms uzgrieznis pie ķīļa – 2 gab.* | Alumīnija-bronza CW307G vai misiņa CW617N vai ekvivalents |  |
| 2.2.6. | Kāts (vārpsta) | Nerūsējošais tērauds (AISI 420) EN 1.4021 (X20Cr13) vai ekvivalents |  |
| 2.2.7. | Krāsojums | Atbilstoši DIN 3476 |  |
| 2.2.8. | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums ar epoksīda slāni – ne mazāks par 250 – 350 mikroni |  |
| * pieļaujami arī citi risinājumi, kas nodrošina līdzvērtīgu funkcionalitāti |  |  |  |

- Ķīļveida aizbīdnis  DN150 ar rokratu  – 3 gab.

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Ķīļveida aizbīdnis DN 150 – 3 GAB. ( ar rokratu ) |  |  |
| 3.1.1. | Aizbīdņa tehniskā specifikācija: |  |  |
| 3.1.2. | Aizbīdņa tips | Ķīļveida aizbīdnis |  |
| 3.1.3. | Izpildījums | Atbilstoši EN 1074-2 un EN 1171 |  |
| 3.1.4. | Savienojuma tips | Atloku |  |
| 3.1.5. | Atloku urbumi | Atbilstoši EN 1092- 2 (ISO 7005-2), 8 urbumi |  |
| 3.1.6. | Diametrs | DN 150 |  |
| 3.1.7. | Spiediena klase | PN 16 |  |
| 3.1.8. | Garums | Atbilstoši DIN F4 |  |
| 3.2. | Prasības aizbīdņa materiālam |  |  |
| 3.2.1. | Korpuss | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 3.2.2. | Vāks | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 3.2.3. | Vāka blīvējums | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 3.2.4. | Ķīlis | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 3.2.5. | Vēlams maināms uzgrieznis pie ķīļa – 2 gab.* | Alumīnija-bronza CW307G vai misiņa CW617N vai ekvivalents |  |
| 3.2.6. | Kāts (vārpsta) | Nerūsējošais tērauds (AISI 420) EN 1.4021 (X20Cr13) vai ekvivalents |  |
| 3.2.7. | Krāsojums | Atbilstoši DIN 3476 |  |
| 3.2.8. | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums ar epoksīda slāni – ne mazāks par 250 – 350 mikroni |  |
| * pieļaujami arī citi risinājumi, kas nodrošina līdzvērtīgu funkcionalitāti |  |  |  |

- Ķīļveida aizbīdnis  DN200 ar rokratu  – 3 gab.

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Ķīļveida aizbīdnis DN 200 – 3 GAB. ( ar rokratu ) |  |  |
| 4.1.1. | Aizbīdņa tehniskā specifikācija: |  |  |
| 4.1.2. | Aizbīdņa tips | Ķīļveida aizbīdnis |  |
| 4.1.3. | Izpildījums | Atbilstoši EN 1074-2 un EN 1171 |  |
| 4.1.4. | Savienojuma tips | Atloku |  |
| 4.1.5. | Atloku urbumi | Atbilstoši EN 1092-2 ( ISO 7005-2), 8 urbumi |  |
| 4.1.6. | Diametrs | DN 200 |  |
| 4.1.7. | Spiediena klase | PN 10 |  |
| 4.1.8. | Garums | Atbilstoši DIN F4 |  |
| 4.2. | Prasības aizbīdņa materiālam |  |  |
| 4.2.1. | Korpuss | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 4.2.2. | Vāks | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 4.2.3. | Vāka blīvējums | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 4.2.4. | Ķīlis | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 4.2.5. | Vēlams maināms uzgrieznis pie ķīļa – 2 gab.* | Alumīnija-bronza CW307G vai misiņa CW617N vai ekvivalents |  |
| 4.2.6. | Kāts (vārpsta) | Nerūsējošais tērauds (AISI 420) EN 1.4021 (X20Cr13) vai ekvivalents |  |
| 4.2.7. | Krāsojums | Atbilstoši DIN 3476 |  |
| 4.2.8. | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums ar epoksīda slāni – ne mazāks par 250 – 350 mikroni |  |
| * pieļaujami arī citi risinājumi, kas nodrošina līdzvērtīgu funkcionalitāti |  |  |  |

- Ķīļveida aizbīdnis  DN250 ar rokratu  – 1 gab.

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Ķīļveida aizbīdnis DN 250 – 1 GAB. ( ar rokratu ) |  |  |
| 5.1.1. | Aizbīdņa tehniskā specifikācija: |  |  |
| 5.1.2. | Aizbīdņa tips | Ķīļveida aizbīdnis |  |
| 5.1.3. | Izpildījums | Atbilstoši EN 1074-2 un EN 1171 |  |
| 5.1.4. | Savienojuma tips | Atloku |  |
| 5.1.5. | Atloku urbumi | Atbilstoši EN 1092-2 (ISO 7005-2), 12 urbumi |  |
| 5.1.6. | Diametrs | DN 250 |  |
| 5.1.7. | Spiediena klase | PN 10 |  |
| 5.1.8. | Garums | Atbilstoši DIN F4 |  |
| 5.2 | Prasības aizbīdņa materiālam |  |  |
| 5.2.1. | Korpuss | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 5.2.2. | Vāks | Ne zemākas klases par EN-GJS-400 (GGG-40) vai ekvivalents |  |
| 5.2.3. | Vāka blīvējums | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 5.2.4. | Ķīlis | EPDM gumija vai ekvivalents |  |
| 5.2.5. | Vēlams maināms uzgrieznis pie ķīļa – 2 gab.* | Alumīnija-bronza CW307G vai misiņa CW617N vai ekvivalents |  |
| 5.2.6. | Kāts (vārpsta) | Nerūsējošais tērauds (AISI 420) EN 1.4021 (X20Cr13) vai ekvivalents |  |
| 5.2.7. | Krāsojums | Atbilstoši DIN 3476 |  |
| 5.2.8. | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums | Iekšējais un ārējais pretkorozijas pārklājums ar epoksīda slāni – ne mazāks par 250 – 350 mikroni |  |
| * pieļaujami arī citi risinājumi, kas nodrošina līdzvērtīgu funkcionalitāti |  |  |  |

2.pielikums, Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Ķīļveida aizbīdņu piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā”

(identifikācijas T.I.2025/146)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Ķīļveida aizbīdņu piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijai “Daugavgrīva”, Rīgā”, identifikācijas Nr. T.I.2025/146 (turpmāk – Tirgus izpēte)  piedāvā nodrošināt Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktās Preces piegādi atbilstoši uzaicinājuma, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar šādu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādes saistītās izmaksas, tai skaitā, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, transporta izmaksas, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Kompl. | Cena par vienību, EUR bez PVN | Cena kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ķīļveida aizbīdnis DN150 ar augšējo atloku F10 paredzēts AUMA piedziņām | 1 |  |  |
| 2. | Ķīļveida aizbīdnis DN250 ar augšējo atloku F14 paredzēts AUMA piedziņām | 2 |  |  |
| 3. | Ķīļveida aizbīdnis DN150 ar rokratu | 3 |  |  |
| 4. | Ķīļveida aizbīdnis DN200 ar rokratu | 3 |  |  |
| 5. | Ķīļveida aizbīdnis DN250 ar rokratu | 1 |  |  |
| Summa kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |

2.	Piekrītam apmaksas noteikumiem: 20 (divdesmit) dienas pēc Preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

3.	Apliecinām, ka:

3.1.	gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits, bet ne vairāk kā 60 (sešdesmit kalendāra dienas)> kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

3.2.	visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

3.3.	Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.4.	nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

3.5.	uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.6.	Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādi;

3.7.	tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

3.8.	pretendents  spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

3.9.	Pretendents apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādītas Preces piegādes specifiku un apjomu;

3.10.Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādi  norādītajā laikā un apjomā;

4.11.Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts tirgus izpētes ietvaros;

4.12.šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

4.13.Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika;

4.14.Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma Līgums/nosūtīta Garantijas vēstule, Pretendents Līguma/Garantijas vēstules izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma/Garantijas vēstules izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

4.15.šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.