| Uzaicinājuma apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpēte “ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.T.I.2026/55/1, projekta ID Nr. 26.2.07.0003) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2026. gada 15. maijs plkst. 12:00. |
| Kontaktpersona: | SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs Ivars Gaters, tālr. 29410760, e-pasts: ivars.gaters@rigasudens.lv Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Ūdens padeves daļas vadītājs Ģirts Saulons, tālr. 29473381, e-pasts: girts.saulons@rigasudens.lv |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē “ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.T.I.2026/55/1), turpmāk – Tirgus izpēte, un līdz 2026.gada 15. maija plkst.12:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi uspd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

Ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi uspd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Iepirkuma priekšmets ir  ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu (turpmāk – Preces) piegāde, uzstādīšana un Preču tehniskās apkopes garantijas periodā atbilstoši Preču ražotāja noteiktajam, atbilstoši šī uzaicinājuma un tā pielikumu noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

  - Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš – atbilstoši pretendenta (turpmāk – Pretendents) piedāvājumam, bet ne ilgāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Preču piegādes vieta - ŪS Daugava, Bauskas iela 209, Rīga.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM:

  - Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.

  - Pretendentam ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.

3. OBJEKTA APSKATE:

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir obligāti jāveic Objekta apskate, lai iepazītos ar vispārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Preces piegādi un uzstādīšanu. Objekta apskates laiks saskaņojams iepriekš ar SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Ūdens padeves daļas vadītāju Ģirtu Saulonu, tālr. 29473381, e-pasts: girts.saulons@rigasudens.lv

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  - Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai veidnei.

  - Tehniskais piedāvājums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei.

  - Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumā Nr.3 pievienotajai veidnei.

  - Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti (ja konkrētajā gadījumā tas nepieciešams), kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi.

  - Preces tehniskā dokumentācija, kas apliecina tās atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

5. VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

5.1. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu Pretendenta iesniegto  piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā Pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

5.2. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši 4.pielikumā pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums pilnībā atbildīs šī uzaicinājuma norādītajām prasībām un būs ar viszemāko kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Pielikumā:

1.pielikums – Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma veidne uz 4 (četrām) lapām;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums – Līguma projekts uz 4 (četrām) lapām.

1. pielikums

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

Pieteikums dalībai tirgus izpētē

“ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu piegāde un uzstādīšana”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/55/1)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu piegāde un uzstādīšana” (turpmāk - Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu (turpmāk – Preces) piegādi, uzstādīšanu un Preču tehniskās apkopes garantijas periodā atbilstoši Preču ražotāja noteiktajam, atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.

- Mēs piedāvājam:

  - veikt Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādi un uzstādīšanu <dienu skaits, bet ne ilgāks, kā 120 (viens simts divdesmit)> kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei sniegtā informācija ir patiesa;

  - Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav Latvijā Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma Tirgus izpētei sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādei;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzināmies Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču specifiku un apjomu;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču garantijas termiņš ir attiecīgo Preču ražotāja noteiktais garantijas termiņš, skaitot no Preču nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet tas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) kalendāra mēnešiem;

  - mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču piegādei Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu iesniegšanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.

  - Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā:	1) Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums uz 4 lpp.;

2) Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.;

3) Dokumenti, atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma 4.4.punktā noteiktajam uz __ lpp;

4) Preces tehniskā dokumentācija uz __ lpp.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

2.pielikums

Tehniskā specifikācijas – tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- Esošās situācijas apraksts:

Iepirkums paredz Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta ŪS Daugava tehnoloģiskā aprīkojuma telpu un teritorijas civilās aizsardzības un darba aizsardzības prasību nodrošināšanai nepieciešamās  hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu piegādi un uzstādīšanu.

Pretendentam jāparedz jaunu, tehniskajai specifikācijai atbilstošu, iekārtu piegāde un montāža.

Preces piegādes un uzstādīšanas vieta ir ŪS “Daugava” Bauskas iela 209, Rīga.

- Tehniskā specifikācija hlora gāzes noplūdes noteikšanas sistēmai:

ŪS Daugava hlora gāzes noplūdes noteikšanas sistēmas (t.sk. analizatori) ir izvietotas trīs punktos:

- hlora noliktavā (viena sistēma) un hlora dozācijas telpā (viena sistēma) ar signālu uz vienu vadības bloku;

- II filtru tehnoloģiskajā blokā (viena sistēma).

  - Tehniskā specifikācija hlora noliktavas hlora gāzes noplūdes noteikšanas sistēmai:

| Nr. | Minimālās prasības |  | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gāzes detektora vadības bloks ExTox ET-2DA vai analogs |  | <…> |
| 1.1. | Pieslēdzamo devēju skaits | 2 | <…> |
| 1.2. | Indikācija: | Apgaismots grafiskais displejs; LED indikators gāzes devējiem: · Priekšbrīdinājuma un galvenā trauksmes indikācija (2 x 2 x sarkans); · Mērīšanas kanāla statuss- darbība (2 x zaļš), kļūda (2 x dzeltens); · Vadības bloka statuss- darbība (1 x zaļš), kļūda (1 x dzeltens); | <…> |
| 1.3. | Trauksmes novērtējums: | 2 brīvi regulējami trauksmes līmeņi katram devējam: · paaugstināšanās virs iestatītā līmeņa · pazemināšanās zem iestatītā līmeņa | <…> |
| 1.4. | Releji, potenciāli brīvi: | 5 pārslēdzamie kontakti 230 V / 4 A (kopējais strāvas stiprums: maks. 10 A) · Brīvi konfigurējams ar trauksmes signāliem un kļūdu ziņojumiem; · Darbības izvēle: atvērta vai slēgta ķēde; · Signāla atiestatīšana: iziet, neskatoties uz esošo ziņojumu; · 2 pārslēgšanas kontakti 230 V / 4 A (kopējais strāvas stiprums: maks. 10 A) · Vadības bloka kļūda · Apkopes režīms | <…> |
| 1.5. | Ieejas signāls | 2 analogās ieejas 4…20 mA | <…> |
| 1.6. | Izejas signāls | 4…20 mA | <…> |
| 1.7. | Elektropieslēgums | 230 V | <…> |
| 1.8. | Enerģijas patēriņš: | maks. 30 W | <…> |
| 1.9. | Darba temperatūra: | -20 °C līdz +55 °C, | <…> |
| 1.10. | Montāžas veids | Pie sienas stiprināms | <…> |
| 1.11. | Aizsardzības klase | IP54 | <…> |

  - Tehniskā specifikācija hlora dozācijas telpas hlora gāzes noplūdes noteikšanas sistēmai:

| Nr. | Minimālās prasības |  | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gāzes detektora vadības bloks ExTox ET-1DA vai analogs |  | <…> |
| 2.1. | Pieslēdzamo devēju skaits | 1 | <…> |
| 2.2. | Indikācija: | Apgaismots 4 rindu displejs mērījumu vērtību, ziņojumu un trauksmes signālu indikācijai, koncentrācijas indikācija ar grafisku diagrammu · Zaļā darbības LED indikācija · 2 sarkanas trauksmes LED indikācijas (trauksmes līmenis 1 un 2) · Dzeltena LED ierīces un raidītāja kļūdas indikācijai | <…> |
| 2.3. | Trauksmes novērtējums: | 2 brīvi regulējami trauksmes līmeņi · paaugstināšanās virs iestatītā līmeņa · pazemināšanās zem iestatītā līmeņa | <…> |
| 2.4. | Releji, potenciāli brīvi: | 4 pārslēdzamie kontakti 230 V / 5 A (kopējais strāvas stiprums maks. 10 A) | <…> |
| 2.5. | Ieejas signāls | 1 analogās ieejas 4…20 mA | <…> |
| 2.6. | Izejas signāls | 4…20 mA | <…> |
| 2.7. | Elektropieslēgums | 230 V | <…> |
| 2.8. | Enerģijas patēriņš: | maks. 20 W | <…> |
| 2.9. | Darba temperatūra: | -10 °C līdz +40 °C, | <…> |
| 2.10. | Montāžas veids | Pie sienas stiprināms | <…> |
| 2.11. | Aizsardzības klase | IP54 | <…> |

  - Tehniskā specifikācija II filtru tehnoloģiskā bloka hlora gāzes noplūdes noteikšanas sistēmai:

| Nr. | Minimālās prasības |  | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Gāzes detektors ExTox Cl2-50-EC, 0-50 ppm vai analogs |  | <…> |
| 3.1. | Mērījuma diapazons | 0-50 ppm | <…> |
| 3.2. | Darba temperatūra | no -20 °C līdz +40 °C | <…> |
| 3.3. | Reakcijas laiks | t 90%: 60 sek. t 50%: 30 sek. | <…> |

- Tehniskā specifikācija ozona gāzes noplūdes noteikšanas sistēmai:

ŪS Daugava ozona noplūdes noteikšanas sistēmas (t.sk. analizatori) ir izvietotas divos punktos:

- pie ienākošā ūdens kontaktkamerām (viena sistēma);

- II filtru bloka ozona destruktora telpā (viena sistēma).

Tehniskā specifikācija ozona noplūdes noteikšanas sistēmai:

| Nr. | Minimālās prasības |  | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gāzes detektora vadības bloks CROWCON GMS-1-10-EUR-Z vai analogs |  | <…> |
| 1.1. | Aizsardzības klase | IP65 | <…> |
| 1.2. | Elektropieslēgums | 100-240Vac 50Hz | <…> |
| 1.3. | Darba temperatūra: | -10°C līdz +50°C | <…> |
| 1.4. | Ieejas signāls | Min. 1 analogā ieeja 4–20 mA | <…> |
| 1.5. | Izejas signāls, trauksmes releji | Zems trauksmes signāls. Augsts trauksmes signāls. Kļūda. | <…> |
| 1.6. | Analogais izejas signāls | 4…20 mA, | <…> |

Piezīme. Ozona noplūdes noteikšanas sistēmā uzstādītais analizators CROWCON XG1-OZ- Xgard Type 1, ozone, 0-1ppm paliek esošais.

- Papildu nosacījumi:

- Pirms darbu uzsākšanas jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam darbu veikšanas projekts;

- Izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un LR likumdošanai;

- Iesniegt analizatoru sistēmas kalibrācijas un verifikācijas dokumentus;

- Visas demontētās iekārtas un materiālus nodot Pasūtītājam;

- Pretendents apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi;

- Garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem> mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas;

- Preču tehniskās apkopes garantijas periodā tiek veiktas atbilstoši Preču ražotāja noteiktajam periodiskumam, iekļaujot šādus darbus:

| Apkopju skaits un periodiskums | Apkopes laikā veicamie darbi |
| --- | --- |
| <..> | <..> |
| <..> | <..> |
| <..> | <..> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

3.pielikums

# Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu tirgus izpētei “ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2026/55/1); turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā nodrošināt ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu (turpmāk – Preces) piegādi un uzstādīšana par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma saistību izpildi saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Preču tehniskās apkopes garantijas periodā atbilstoši Preču ražotāja noteiktajam, transporta izmaksas, darbinieku algas, normatīvajos aktos noteiktās darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas, darba devējam noteiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokli u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli:

| Nr. | Preces nosaukums | Skaits (gab.) | Vienības cena EUR (bez PVN) | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1. | Gāzes detektora vadības bloks ExTox ET-2DA vai analogs | 1 | <..> | <..> |
| 2. | Gāzes detektora vadības bloka ExTox ET-2DA (vai analoga) uzstādīšana | 1 | <..> | <..> |
| 3. | Gāzes detektora vadības bloks ExTox ET-1DA vai analogs | 1 | <..> | <..> |
| 4. | Gāzes detektora vadības bloka ExTox ET-1DA (vai analoga) uzstādīšana | 1 | <..> | <..> |
| 5. | Gāzes detektors ExTox Cl2-50-EC, 0-50 ppm vai analogs | 3 | <..> | <..> |
| 6. | Gāzes detektora ExTox Cl2-50-EC, 0-50 ppm (vai analoga) uzstādīšana | 3 | <..> | <..> |
| 7. | Gāzes detektora vadības bloks CROWCON GMS-1-10-EUR-Z vai analogs | 2 | <..> | <..> |
| 8. | Gāzes detektora vadības bloka CROWCON GMS-1-10-EUR-Z (vai analoga) uzstādīšana | 2 | <..> | <..> |
| Kopējā summa EUR (bez PVN) |  |  |  | <..> |
| PVN 21% |  |  |  | <..> |
| Kopējā summa EUR (ar PVN) |  |  |  | <..> |

### *Finanšu piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2(divas) zīmes aiz komata!

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

4.pielikums
Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu piegādi un uzstādīšanu

(tirgus izpēte Nr. T.I. 2026/55/1, projekta ID Nr. 26.2.07.0003)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________________ personā, kura rīkojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 202_.gada __.__________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202__/__) pamata, turpmāk - Pircējs, no vienas puses, un

_______________, reģ.Nr._________, tās ____________ personā, kurš rīkojas uz _________ pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas Puses, atsevišķi - Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

- Līgumā lietotie termini

  - Prece – ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmas saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādīto tehnisko specifikāciju.

  - Piegāde – Preces nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (Incoterms 2020) noteikumiem un Pielikumā Nr.1 noteikto kārtību pēc adreses: ŪS Daugava, Bauskas iela 209, Rīga, kā arī uzstādīšana, tajā skaitā montāža, pieslēgšana, pārbaude un ieregulēšana, kā arī pārbūves (pielāgošanas) darbi, ja tādi ir nepieciešami.

  - Līguma summa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Preci Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma summa atbilst īstai Preces vērtībai, ietver sevī visus Piegādātāja izdevumus, kas saistīti ar Preces Piegādi, un Piegādātāja peļņu.

  - Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Piegādi apliecinošs dokuments, kurā Puses ietver:

    - Līguma numuru, datumu un projekta ID Nr. 26.2.07.0003;

    - Nododamās Preces nosaukumu, daudzumu, Piegādes aprakstu un cenu.

  - Akts – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preces tehniskās apkopes veikšanu apliecinošs dokuments. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs, datums, projekta ID numurs;

    - veikto darbu nosaukums, izpildes datums;

    - norāde par to, vai Preces tehniskā apkope atbilst Līguma noteikumiem;

    - Akta parakstīšanas vieta un laiks.

  - Piedāvājums – Piegādātāja iesniegtais Pieteikums – Piedāvājums Pircēja organizētajā Tirgus izpētē “ŪS Daugava hlora un ozona noplūdes noteikšanas sistēmu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.T.I.2026/55), pievienots Pielikumā Nr.2.

- Līguma priekšmets

  - Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam Preci, veikt Preces uzstādīšanas darbus, un veikt Preču tehniskās apkopes un Pircējs apņemas pieņemt Preces Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas samaksāt Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Līguma izpildes kārtība

  - Piegādātājs veic Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem ne ilgāk kā __ (________________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Pēc Preces piegādes Piegādātājs veic Preces uzstādīšanu un tajā skaitā montāžu, pieslēgšanu, pārbaudi un ieregulēšanu, kā arī pārbūves (pielāgošanas) darbus, ja tādi ir nepieciešami Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajā kārtībā.

  - Pēc Līguma 3.2.punktā minēto darbu pabeigšanas Piegādātājs sagatavo Attaisnojuma dokumentu un to iesniedz Pircējam.

  - Pircējs veic Preču Piegādes pārbaudi uz vietas, novērtējot tās kvalitāti, atbilstību tehniskajai specifikācijai un Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā, un pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.

  - Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērš visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preču Piegādē un/vai Preču kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.

  - Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Preces Piegādes maksas samaksai.

  - Piegādātājs garantē un apliecina, ka viņam ir visas tiesības veikt Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs apliecina, ka Prece ir jauna, nelietota un līdz Piegādei Pasūtītājam tika glabāta tai piemērotos apstākļos ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.

  - Piegādātājs apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. Piegādātājs garantē, ka par Precēm ir samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas.

  - Piegādātājs veic Preces tehniskās apkopes 24 (divdesmit četrus) mēnešu periodā no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas. Minētās apkopes Piegādātājs veic ievērojot Pielikumā Nr.1 norādīto periodiskumu un apkopju darbus, ierodoties pie Pircēja iepriekš ar Līguma 9.5.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotā dienā un laikā.

  - Par katru Piegādātāja veikto Preces darbības pārbaudi Piegādātājs un Pircējs sagatavo Aktu saskaņā ar Līguma 1.5.punktu.

- Norēķinu kārtība

  - Puses vienojas, ka Līguma summa ir EUR __________ (_____________ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

  - PVN tiek piemērots Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs veic Līguma summas samaksu 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas uz Attaisnojuma dokumentā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.

  - Attaisnojuma dokumentu Piegādātājs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tas tiks uzskatīti par derīgu un spēkā esošu arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotu Attaisnojuma dokumentu Piegādātājam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots Attaisnojuma dokuments tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, gadījumos, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.

5.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

VI Garantijas noteikumi

  - Puses vienojas, ka Preces Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas saistību darbība sākas no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Ja pēc Piegādes atklāsies, ka Piegādātās Preces tehniskā specifikācija neatbilst Pielikumam Nr.1 vai tās tehniskie parametri ir zemāki par Pielikumā Nr.1 norādītajiem, Piegādātājam ir pienākums ar Pircēju saskaņotā termiņā nomainīt Piegādāto Preci pret citu, Pircēja prasībām un Pielikumam Nr.1 atbilstošu Preci. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē ar Pircēju saskaņoto Piegādātās Preces nomaiņas termiņu, Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Preces Piegādes cenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no minētās cenas.

  - Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 6.2.punktā minētā saskaņotā termiņa Piegādātājs neveic Līguma 6.2.punktā minēto nomaiņu, Piegādātājam saskaņā ar Līguma 7.3.punktu  jāatlīdzina Pircējam zaudējumi Piegādātās Preces, kuras tehniskā specifikācija neatbilst Līguma prasībām, cenas apmērā.

  - Garantija Līguma izpratnē ir Piegādātāja saistības Garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem veikt bojātas vai neatbilstošas Preces remontu un/vai nomaiņu pret jaunu, Līgumam atbilstošu Preci.

  - Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs par to informē Piegādātāju, sagatavojot un uz Līguma 9.6.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi nosūtot atbilstošu pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums).

  - Piegādātājs, pamatojoties uz Pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu darba spēku veic Garantijas gadījuma apsekošanu, defektācijas akta sastādīšanu, kā arī Līguma 6.4.punktā minēto saistību izpildi 10 (desmit) dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu.

VII Strīdu risināšana

7.1  Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

7.3. Piegādātājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas, Piegādātājam veicot Piegādi, Pircējam vai trešajām personām radušies Piegādātāja vainas vai neuzmanības dēļ. Piegādātājam ir jāatlīdzina zaudējumi Pircējam 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgā fakta konstatācijas brīža.

7.4. Par Garantijas saistību neizpildi Līgumā noteiktajā termiņā vai Preces Piegādes termiņa kavējumu, Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

7.5. Par katru Līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā neveiktu Preces tehnisko apkopi vai tās veikšanas termiņa, kas iepriekš saskaņots ar Līguma 9.5.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu, kavējumu, Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN apmērā.

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes.

VIII Nepārvaramā vara

8.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, ieskaitot: karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī Preces ražotāju vai pārvadātāju rīcību.

8.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

8.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

IX Citi noteikumi

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Pircēja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros, kura pilnvarota sagatavot Pieprasījumus, parakstīt defektācijas aktus, kā arī pieņemt Preci un parakstīt Attaisnojuma dokumentu, ir <amats, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts>.

  - Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros ir <amats, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts>.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Piegādātājs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pircēja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udensPiegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf noteiktās prasības. Piegādātājs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Piegādātāja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

9.9. Līgums tiek parakstīts elektroniski un ir sagatavots latviešu valodā uz __ (____________) lapām ar Pielikumu Nr.1 uz __ (________) lap__ un Pielikumu Nr.2 uz __ (________) lap__, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

X Pušu rekvizīti

| Pircējs: SIA “Rīgas ūdens” Reģ. Nr.40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulv.1 Rīgā, LV-1050 Banka: AS “Citadele banka” IBAN: LV68PARX0000833631125 Kods: PARXLV22 | Piegādātājs: _________________________ Reģ. Nr.__________________ _________________________ Banka: ___________________ IBAN: ___________________ Kods: ____________________ |
| --- | --- |
| ___________ ___________ ___________ ___________ | ___________ ___________ ___________ ___________ |

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei.